屯留县红耀工贸有限公司

50万m3/a商品混凝土搅拌站建设项目（二期）竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：屯留县红耀工贸有限公司

编制单位：长治市绿源科技有限公司

2023年11月

表一

| 建设项目名称 | 屯留县红耀工贸有限公司50万m3/a商品混凝土搅拌站建设项目（二期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 屯留县红耀工贸有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | R新建 £改扩建 £技改 £迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 长治市屯留区李高乡王公庄村东北 1.2km 处 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 商品混凝土 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产商品混凝土50万m3（一期工程年产20万m3的商品混凝土，二期工程年产30万m3商品混凝土） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产商品混凝土30万m3（仅二期生产，一期永久性停产） |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2019.7.3 | 开工建设时间 | 2019.8 |  |  |
| 调试时间 | 2020.5 | 验收现场 监测时间 | 2023.11.3-2023.11.4 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 原长治市屯留区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 山西天盈环境工程技术有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 沧州星辉环保设备有限公司 | 环保设施 施工单位 | 沧州星辉环保设备 有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1960万元 | 环保投资总概算 | 180.4万元 | 比例 | 9.2% |
| 实际总投资 | 1960万元 | 实际环保投资 | 400万元 | 比例 | 20.4% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014修订），2014年4月24日修订通过，2015年1月1日起实行； （2）《建设项目环境保护管理条例》；（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订） （3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；国环规环评【2017】4号； （4）生态环境部公告2018年第9号公告《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； （5）生态环境部办公厅文件（关于《印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，环办环评函【2020】688号）； （6）《山西省环保厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》晋环许可函【2018】39号； （7）《关于屯留县红耀工贸有限公司50万m3/a商品混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》，山西天盈环境工程技术有限公司，2019年6月； （8）《关于屯留县红耀工贸有限公司50万m3/a商品混凝土搅拌站建设项目污染物排放总量控制指标的和核定意见》，长屯环函【2019】48号，2019年5月21日； （9）《关于关于屯留县红耀工贸有限公司50万m3/a商品混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》的批复，屯环函【2019】53号，2019年7月3日； （10）关于屯留县红耀工贸有限公司50万m3/a商品混凝土搅拌站建设项目（二期）竣工环境保护验收监测报告，山西中安环境监测有限公司（中安环监字（2023）第511号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、大气污染物 （1）有组织颗粒物排放执行标准见表1。 表1 水泥筒仓颗粒物排放执行标准一览表 依据; 标准名称; 生产 设备; 污染物项目; 排放浓度 mg/m3; 排气筒高度m. 环评; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值; - 水泥仓及其他通风生产设备; 颗粒物; 10; 不低于15m. 现行 管理 要求; 《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办【2019】9号）; /; 颗粒物; 10; /. （2）无组织颗粒物排放执行标准见表2。 表2 无组织颗粒物排放执行标准一览表 依据; 标准名称; 污染物项目; 排放 浓度mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. 环评; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值; 颗粒物; 0.5; 监控点与参照点总悬浮颗粒物 （TSP）1 小时浓度值的差值; 厂界外 20 m 处上风向设参 照点，下风向设监控点. 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中2类区标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；新鸣村噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1环境噪声限值中1类区限值，昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾的管理执行《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年4月修订）等有关规定。 |

表二

工程建设内容： 项目基本情况： - 屯留县红耀工贸有限公司位于长治市屯留区李高乡王公庄村东北 1.2km 处，占地面积10600平方米，年产商品混凝土30万m3，中心坐标：东经112°59'9.17"，北纬36°16'9.11"。厂区东侧为山西长兴路桥有限公司第三工程处的沥青搅拌站，南侧为山西长兴路桥有限公司第三工程处的桥梁预制板加工厂，北侧和西侧为空地。。 - 2019年6月，委托山西天盈环境工程技术有限公司编制完成《关于屯留县红耀工贸有限公司50万m3/a商品混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》。2019年7月3日，原长治市屯留区环境保护局以屯环函【2019】53号文件对该项目进行了环评批复。 - 本公司有员工10人，年工作160天，每天2班，每班8h。 环评设计分两期建设，一期建设规模为20万m3/a，二期建设规模为30万m3/a，实际一次性建完两期。由于市场不景气及一期设备出现故障维修成本大，一期永久性停产。本次验收范围仅为二期要求建设的内容，产能为年产30万m3混凝土，可满足生产需求。 排污许可证情况： 2020年12月23日，在全国排污许可证管理信息平台进行了排污登记（登记编号：911404MA0GUGXP3Y001W），有效期为 2020年12月23日至 2025年12月22日，见附件。 环保行政处罚情况： 本二期项目一次性建成，从立项至竣工未造成重大环境污染及重大生态破坏；无行政处罚及投诉、责令改正、违法情况。 项目建设内容： 建设内容详见下表3。 表3 二期建设项目组成一览表 类别; 名称; 二期 环评要求建设内容及建设规模; 二期 实际建设内容及建设规模. 主体 工程; 搅拌系统; HSZ120搅拌站，含YJS2000搅拌主机及其配套的受料、输送、搅拌、出料设施; 与环评要求一致. 储运 工程; 骨料堆棚; 1层，占地面积3000 m2， 高12m，钢结构全封闭; 与环评要求一致. 骨料缓冲仓; 1个，容积3m3 ，钢制; 与环评要求一致. 水泥筒仓; 2个，容量100t，钢制; 与环评要求一致. 粉煤灰筒仓; 1个，容量100t，钢制; 2个，容量100t，钢制. 减水剂储存箱; 1个，容积10m3 ，塑料结构; 2个，容积10m3 ，塑料结构. 辅助 工程; 生活办公用房1; 1层， 占地面积340m2，高3m， 彩钢结构，宿舍和食堂; 1层， 占地面积340m2，高3m， 彩钢结构，设办公室、休息室，无宿舍和食堂. 生活办公用房2; 1层， 占地面积210m2，高3m， 彩钢结构，实验室和办公室; 与环评要求一致. 生活办公用房3; 1层， 占地面积200m2，高3m， 彩钢结构，库房和宿舍; 1层， 占地面积200m2，高3m， 彩钢结构，作为库房使用，无宿舍. 地磅; 占地27m2; 与环评要求一致. 公用 工程; 供水; 厂内自备井; 与环评要求一致. 供热; 冬季不生产，无需采暖；厂内不设洗浴设施； 职工饮水采用电热水器; 与环评要求一致. 供电; 电源引自李高变电站，厂内设250KVA变压器; 与环评要求一致. 环保 工程; 废气; 骨料堆棚粉尘; 全封闭库，移动式软管喷淋洒水装置; 全封闭库，顶部安装固定式喷淋洒水装置. 骨料转运粉尘; 全封闭皮带通廊; 与环评要求一致. 筒仓、缓冲仓及搅拌粉尘; 每个筒仓、缓冲仓采用1台脉冲式除尘器治理，共4台；一级除尘后由管道引至1台二级地面袋式除尘器，搅拌机粉尘直接通过管道引至二级地面袋式除尘器; 缓冲仓全封闭，每个筒仓顶部分别安装脉冲袋式除尘器，废气处理后经20米高排气筒排放；搅拌机全封闭，顶部落料口安装布袋除尘器，废气处理后经16米高排气筒排放. 交通运输粉尘; 砂子、石子运输车辆加盖篷布，水泥、粉煤灰采用罐车运输；运输道路定期清扫、洒水抑尘；出厂车辆轮胎冲洗; 与环评要求一致. 废水; 搅拌机及地面清洗废水、罐车冲洗用水; 1座80m3沉淀池， 设砂石分离设施，回用于车辆冲洗用水，不外排; 1座100m3沉淀池， 设砂石分离设施，回用于车辆冲洗用水，不外排. 车辆轮胎清洗用水; 设洗车平台，清洗水循环利用，不外排; 与环评要求一致，洗车平台配套的沉淀池为15m3（3×2.5×2）. 生活污水; 1座5m3 收集池，回用于绿化用水，不外排; 排入旱厕，定时清掏肥田. 初期雨水; 1座120m3初期雨水收集池，回用于生产; 1座80m3初期雨水收集池，回用于生产. 噪声; 设备和车辆噪声; 减振、隔声；减速慢行，禁止鸣笛; 与环评要求一致. 固废; 测试固废; 作为建筑材料外运; 与环评要求一致. 沉淀池沉渣; 作为生产原料回用; 与环评要求一致. 生活垃圾; 送当地环卫部门指定地点处置; 送王公庄村垃圾站统一处理. 生态; 厂区硬化、绿化，绿化面积1000m2 ，无裸露地表; 硬化面积3000m2，绿化面积150m2，无裸露地表. 主要生产设备： 现有生产设备见下表： 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 搅拌设备; HZS120; 1 套. 2; 配料机; 1 套. 3; 皮带输送机; 1 台. 4; 装载机; 1 台. 5; 空压机; 4 套. 6; 骨料缓冲仓; 1 套. 7; 螺旋输送机; 1 套. 8; 粉料筒仓; 100t; 4 个; 水泥筒仓2个，粉煤灰筒仓2个. 9; 计量称; 5 套. 10; 运输泵车; 30t; 6辆. 11; 砼车; 10 m3; 6 辆. 12; 水泵; 1 套. 项目变动情况： 本项目工程实际建设与环评要求有变动，具体变动情况如下表： 表5 工程变动情况 类别; 名称; 二期 环评要求建设内容及建设规模; 二期 实际建设内容及建设规模; 变动原因. 储运 工程; 粉煤灰筒仓; 1个，容量100t，钢制; 2个，容量100t，钢制; 方便生产. 减水剂储存箱; 1个，容积10m3 ，塑料结构; 2个，容积10m3 ，塑料结构; 方便生产. 辅助 工程; 生活办公用房1; 1层， 占地面积340m2，高3m， 彩钢结构，宿舍和食堂; 1层， 占地面积340m2，高3m， 彩钢结构，设办公室、休息室，无宿舍和食堂; 员工均为周边村庄人员，无需食堂和宿舍. 生活办公用房3; 1层， 占地面积200m2，高3m， 彩钢结构，库房和宿舍; 1层， 占地面积200m2，高3m， 彩钢结构，库房，无宿舍. 环保 工程; 废气; 骨料堆棚粉尘; 全封闭库，移动式软管喷淋洒水装置; 全封闭库，顶部安装固定式喷淋洒水装置; 更方便喷林抑尘. 筒仓、缓冲仓及搅拌粉尘; 每个筒仓、缓冲仓采用1台脉冲式除尘器治理，共4台；一级除尘后由管道引至1台二级地面袋式除尘器，搅拌机粉尘直接通过管道引至二级地面袋式除尘器; 缓冲仓全封闭，每个筒仓顶部分别安装脉冲袋式除尘器，废气处理后经20米高排气筒排放；搅拌机全封闭，顶部落料口安装布袋除尘器，废气处理后经16米高排气筒排放; 方便管理. 废水; 搅拌机及地面清洗废水、罐车冲洗用水; 1座80m3沉淀池， 设砂石分离设施，回用于车辆冲洗用水，不外排; 1座100m3沉淀池， 设砂石分离设施，回用于车辆冲洗用水，不外排; 更利于废水回用，保障不外排. 生活污水; 1座5m3 收集池，回用于绿化用水，不外排; 排入旱厕，定时清掏肥田; 无宿舍及食堂，无需设收集池. 初期雨水; 1座120m3初期雨水收集池，回用于生产; 1座80m3初期雨水收集池，回用于生产; 环评120m3是根据厂区整体面积计算，现建了厂房，沉淀池等，裸露地面也全部硬化，厂房房顶雨水直接流出厂外，80m3可以满足初期雨水收集. 生态; 厂区硬化、绿化，绿化面积1000m2 ，无裸露地表; 硬化面积3000m2，绿化面积150m2，无裸露地表; 根据实际情况调整. 根据国家环保局文件（污染影响类建设项目重大变动清单（试行）环办环评函【2020】688号）有关规定，上述文件内容不属于重大变动，可进行竣工环境保护验收管理。

原辅材料消耗及水平衡： 原料及能源使用情况见下表： 表6 原辅材料及资源使用一览表 二期; 名称; 用量（t/a）; 来源. 水泥; 87750; 外购. 石子; 288900; 外购. 砂子; 250500; 外购. 粉煤灰; 33000; 外购. 减水剂; 3300; 外购. 水平衡： - 生活用水 劳动定员10人，10L/人·天，则每天日常生活用水量为1m3/d，排水量按80%计算，则排水量为0.8m3/d。 （2）生产用水 ①搅拌用水：根据物料配比计算，商品砼需水 175kg/m3，二期每天生产混凝土1875m3，生产用水量 328.125m3/d，全部进入产品。 ②搅拌机、作业区清洗水：每套设备清洗用水量为 2.5m3/d，二期为1 套设备， 用水量2.5m3/d。废水产生系数按90%计算，则排水量为2.25m3/d，收集沉淀后回用于车辆冲洗用水，不外排。 ③罐车冲洗用水：罐车冲洗水量约为 0.3m3/（辆·d）。 全厂配6辆罐车，罐车冲洗量为1.8m3/d，废水产生系数按90%计算，则废水产生量为1.62 m3/d，进入沉淀池，回用于车辆冲洗用水，不外排。 ④车辆轮胎清洗用水：车辆轮胎冲洗用水量为 40L/（辆 · 次） ，全厂进出厂车辆200次/d，轮胎清洗水量为8 m3/d。车辆冲洗废水循环利用，不外排，每天补水1.6m3。 ⑤绿化用水：绿化用水定额为0.28m3/（m2·a ）。本项目绿化面积为150m2 ，则绿化用水量为42m3/a（0.2625 m3/d，非采暖期）。 ⑥厂区及道路洒水：厂区及道路洒水按0.3L/（m2 · 次）计算。本项目厂区及道路面积为3000m2 ，每天一次，则道路洒水用水量为 0.9m3/d（非采暖期）。 ⑦堆场洒水： 堆场洒水量按 1.0L/（m2 ·次）计算，每天一次，堆棚面积3000m2，用水量为3.0m3/d。 图1 项目非采暖期水平衡图（m3/d） 图2 项目采暖期水平衡图（m3/d）

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） ## 1、主要工艺流程及产污环节图如下： （1）原料准备 生产所需要的原料有砂子、石子、水泥、粉煤灰和水， 其中水泥、粉煤灰等粉状原料采用罐装车运输进厂后， 正压吹入相应筒仓储存； 砂子、石子由运输车辆运至骨料堆棚内堆存。 （2）加料 砂子、石子由装载机加入受料斗， 通过皮带输送至骨料缓冲仓，经计量后进入搅拌机内；水泥、粉煤灰等粉状原料通过螺旋输送机密闭上料，经相应的称量斗计量，由闸门控制进入搅拌机内；搅拌用水采用压力水泵上料。 （3）搅拌 各种原料经计量之后进入搅拌机进行搅拌。搅拌过程采用电脑控制， 从而保证产品的品质。 搅拌机工作原理： 在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、磨擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀地拌合，并具有压实所需要的含水量。 （4）检验、出料 随机抽取一部分搅拌好的产品进行强度试验， 如果出现不合格现象，停产检修。合格的产品装入运输车，送往施工工程。 图3 生产工艺流程及产污环节图

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） ## 本项目主要污染源、污染物处理和排放如下： ## 1、废气 ## （1）原料库粉尘：全封闭、地面硬化、顶部安装喷淋装置喷洒抑尘； ## （2）搅拌机粉尘：搅拌机投料口设置集尘罩，废气经1套布袋除尘器处理后由16米高排气筒排放； ## （3）水泥筒仓粉尘：2座水泥筒仓设置仓顶袋式除尘器，废气经布袋除尘器处理后经20米高排气筒排放； ## （4）粉煤灰粉尘：2座粉煤灰筒仓设置仓顶袋式除尘器，废气经布袋除尘器处理后经20米高排气筒排放； ## （5）皮带运输过程产生的粉尘：螺旋输送机，整个皮带输送过程在全封闭皮带通廊进行； ## （5）道路运输扬尘：设置洗车平台对进出厂运输车辆轮胎及车身进行清洗；道路定时洒水、路面硬化、限制装载量和车速。 ## 2、水污染物排放及治理措施 ## （1）车辆清洗废水：经级沉淀后回用于洗车工序，不外排； ## （2）初期雨水：经雨水收集池沉淀处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排； ## （3）搅拌机、作业区清洗水、罐车冲洗用水：收集沉淀后回用于搅拌工序，不外排； ## （4）生活污水：排入旱厕，定期清掏肥田。 ## 3、固体废物排放及治理措施 ## （1）沉淀池产生的泥渣：产生量约为10t/a，集中收集后回用于生产； ## （3）除尘器产生的除尘灰：产生量约2t/a，集中收集后回用于生产； ## （4）测试固废：测试废料产生量为16t/a，作为建筑材料外运； ## （5）初期雨水沉淀池泥渣：初期雨水收集池产生少量的泥渣，收集后用于周围农村地面填埋； ## （7）生活垃圾：企业共有员工10人，生活办公垃圾按照平均 0.5kg/人·天计，产生的生活垃圾为0.8t/a。厂区内设封闭垃圾收集箱定点收集，定期清送当地环卫部门指定地点处置。 ## 4、噪声排放及治理措施 ## 本项目主要产噪设备为搅拌机、皮带机、风机等。对产生振动噪声的设备将其置于厂房内，采取隔声、消声、基础减震、加强设备维护保养等措施减少噪声传播。 # 固定源废气监测点位图： 图4 粉煤灰筒仓废气监测点位示意图 图5 水泥筒仓废气监测点位示意图 图6 搅拌机废气监测点位示意图 无组织废气监测点位图： 图7 无组织废气监测点位示意图 噪声监测点位图： 图8 厂界噪声监测点位示意图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 建设项目环境影响报告表主要结论： ## 综上所述，屯留县红耀工贸有限公司50万m3/a 商品混凝土搅拌站建设项目不存在重大环境制约因素；环境影响是可接受的；拟采取的环保措施成熟可靠，可实现污染物长期稳定达标排放。项目建设从环保角度来看是可行的。 表7 环境影响报告表要求与实际建设情况一览表 类型; 排放源; 污染物; 环评要求建设内容及建设规模; 实际建设内容及建设规模. 废气; 骨料堆棚粉尘; 粉尘; 全封闭库，移动式软管喷淋洒水装置; 全封闭库，顶部安装固定式喷淋洒水装置. 骨料转运粉尘; 粉尘; 全封闭皮带通廊; 与环评要求一致. 筒仓、缓冲仓及搅拌粉尘; 粉尘; 每个筒仓、缓冲仓采用1台脉冲式除尘器治理，共4台；一级除尘后由管道引至1台二级地面袋式除尘器，搅拌机粉尘直接通过管道引至二级地面袋式除尘器; 缓冲仓全封闭，每个筒仓顶部分别安装脉冲袋式除尘器，废气处理后经20米高排气筒排放；搅拌机全封闭，顶部落料口安装布袋除尘器，废气处理后经16米高排气筒排放. 交通运输粉尘; 粉尘; 砂子、石子运输车辆加盖篷布，水泥、粉煤灰采用罐车运输；运输道路定期清扫、洒水抑尘；出厂车辆轮胎冲洗; 与环评要求一致. 废水; 搅拌机及地面清洗废水、罐车冲洗用水; SS、COD; 1座80m3沉淀池， 设砂石分离设施，回用于车辆冲洗用水，不外排; 1座100m3沉淀池， 设砂石分离设施，回用于车辆冲洗用水，不外排. 车辆轮胎清洗用水; SS、COD; 设洗车平台，清洗水循环利用，不外排; 与环评要求一致. 生活污水; SS、COD、氨氮、BOD5; 1座5m3 收集池，回用于绿化用水，不外排; 排入旱厕，定时清掏肥田. 初期雨水; SS、COD; 1座120m3初期雨水收集池，回用于生产; 1座80m3初期雨水收集池，回用于生产. 噪声; 搅拌机、空压机、风 机、水泵; Leq; 减振、隔声；减速慢行，禁止鸣笛; 与环评要求一致. 固废; 测试; 测试固废; 作为建筑材料外运; 与环评要求一致. 沉淀池; 沉渣; 作为生产原料回用; 与环评要求一致. 职工生活; 生活垃圾; 送当地环卫部门指定地点处置; 送王公庄村垃圾站统一处理. 生态; 厂区硬化、绿化，绿化面积1000m2 ，无裸露地表; 硬化面积3000m2，绿化面积150m2，无裸露地表.

审批部门审批决定： 2019年7月3日，原长治市屯留区环境保护局以屯环函【2019】53号文件对该项目进行了批复。批复内容如下： 一、该项目位于屯留区李高乡王公庄村东北1.2km处，总投资1960万元，环保投资180.4万元。建设两条商品混凝土生产线，年产量50万m³。一期工程建设年产20万m³的商品混凝土生产线，二期工程建设年产30万m³的商品混凝土生产线。屯留县发展和改革局以屯发改备案[2017]9号文对该项目进行了备案。2018年6月6日，屯留县发展和改革局以屯发改办函【2018】14号文同意建设项目地址变更为“李高乡王公庄村东北”，并同意该项目分两期建设。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。 二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作： 1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。 2、严格落实大气污染防治措施。骨料堆棚采用全封闭库+移动式喷淋洒水抑尘，砂子、石子输送转运采用全封闭通廊抑尘。每个筒仓、缓冲仓通过1台脉冲式除尘器治理，一级除尘后由管道引至1台二级地面袋式除尘器，搅拌机粉尘直接通过管道引至二级地面袋式除尘器。砂子、石子运输车辆加盖篷布。水泥、粉煤灰采用罐车运输。运输道路定期清扫、洒水抑尘，进厂、出厂车辆轮胎冲洗。颗粒物排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2、表3中限值要求。 3、严格落实水污染防治措施。搅拌机、作业区清洗废水及罐车冲洗废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗用水，车辆轮胎冲洗水循环利用。生活污水收集回用于绿化用水。厂区实行雨污分流，初期雨水建设120m³收集池，废水全部回用，不外排。 4、加强固体废弃物的管理。测试固废作为建筑原材料外售。沉淀池沉渣回用于生产。生活垃圾送到当地环保部门指定地点处置。严格做到固体废物合理处置或综合利用，固体废物处置执行《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及环境保护部公告(2013年第36号)修改单。 5、加强噪声源的管理。产噪设备采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施降噪。运输车辆途径村庄时减速慢行、禁止鸣笛。厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值，严禁噪声扰民。 6、进一步加强环境保护和污染防治设施运行管理工作，认真落实长治市屯留区环境保护局以长屯环函〔2019〕48号文件出具总量控制指标核定意见（粉尘：0.58t/a）要求。确保项目投产后，污染物达标排放。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污；并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作，经验收合格后，方可正式投入生产。 四、长治市屯留区环境监察大队负责项目的日常监督管理工作。 表8 环评批复要求与实际完成情况一览表 序号; 内容; 实际完成情况. 1; 该项目位于屯留区李高乡王公庄村东北1.2km处，总投资1960万元，环保投资180.4万元。建设两条商品混凝土生产线，年产量50万m³。一期工程建设年产20万m³的商品混凝土生产线，二期工程建设年产30万m³的商品混凝土生产线。屯留县发展和改革局以屯发改备案【2017】9号文对该项目进行了备案。2018年6月6日，屯留县发展和改革局以屯发改办函【2018】14号文同意建设项目地址变更为“李高乡王公庄村东北”，并同意该项目分两期建设。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行; 项目总投资1960万元，环保投资400万元. 2; 项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制; 完成. 严格落实大气污染防治措施。骨料堆棚采用全封闭库+移动式喷淋洒水抑尘，砂子、石子输送转运采用全封闭通廊抑尘。每个筒仓、缓冲仓通过1台脉冲式除尘器治理，一级除尘后由管道引至1台二级地面袋式除尘器，搅拌机粉尘直接通过管道引至二级地面袋式除尘器。砂子、石子运输车辆加盖篷布。水泥、粉煤灰采用罐车运输。运输道路定期清扫、洒水抑尘，进厂、出厂车辆轮胎冲洗。颗粒物排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2、表3中限值要求; 骨料堆棚采用全封闭库，顶部安装固定式喷淋洒水装置；缓冲仓全封闭，每个筒仓顶部分别安装脉冲袋式除尘器，废气处理后经20米高排气筒排放；搅拌机全封闭，顶部落料口安装布袋除尘器，废气处理后经16米高排气筒排放，其余与批复要求一致. 严格落实水污染防治措施。搅拌机、作业区清洗废水及罐车冲洗废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗用水，车辆轮胎冲洗水循环利用。生活污水收集回用于绿化用水。厂区实行雨污分流，初期雨水建设120m3收集池，废水全部回用，不外排; 初期雨水收集池为80m3，其余与批复要求一致. 加强固体废弃物的管理。测试固废作为建筑原材料外售。沉淀池沉渣回用于生产。生活垃圾送到当地环保部门指定地点处置。严格做到固体废物合理处置或综合利用，固体废物处置执行《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及环境保护部公告(2013年第36号)修改单; 与批复要求一致. 加强噪声源的管理。产噪设备采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施降噪。运输车辆途径村庄时减速慢行、禁止鸣笛。厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值，严禁噪声扰民; 与批复要求一致. 进一步加强环境保护和污染防治设施运行管理工作，认真落实长治市屯留区环境保护局以长屯环函〔2019〕48号文件出具总量控制指标核定意见(粉尘：0.58t/a)要求。确保项目投产后，污染物达标排放; 颗粒物排放量为0.020t/a，满足长屯环函【2019】48号文核定的总量控制指标：粉尘0.35吨/年（二期）. 3; 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污；并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作，经验收合格后，方可正式投入生产; /. 4; 长治市屯留区环境监察大队负责项目的日常监督管理工作; /.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 委托山西中安环境监测有限公司于2023年11月3日-2023年11月4日对该项目进行了验收监测，并出具了编号为中安环监字（2023）第511号监测报告。 为确保本次监测数据准确、可靠、代表性强，依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-200）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等有关规定，我公司对监测全程序进行质量控制： （1）监测人员全部持证上岗； （2）监测所用仪器全部经计量部门检定合格且在有效期内； （3）在监测前对现场采样仪器进行相应的校准； （4）根据上报质控数据对监测数据进行了“三校、三审”。 表9 监测人员上岗证号表 表10 监测方法一览表 监测工作; 姓名; 上岗证号; 姓名; 上岗证号. 采 样; 赵振华; SXZAJC2019002; 刘瑞军; SXZAJC2023005. 梁泽鑫; SXZAJC2018011; 张 磊; SXZAJC2021006. 报告编制; 白进义; SXZAJC2021001; ---; ---. 分 析; 张燕清; SXZAJC2016025; ---; ---. 监测类别; 监测项目; 采样方法依据 （标准名称及编号）; 分析方法依据 （标准名称及编号）; 分析方法 检出限. 有组织 废气; 颗粒物; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996; 重量法HJ 836-2017; 1.0 mg/m3. 无组织 废气; 颗粒物; 《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000; 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022; 7 μg/m3. 噪声; Leq、L90、L50、L10; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; 30 dB(A). 表11 监测主要仪器一览表 监测项目; 仪器名称及型号; 仪器编号; 仪器技术 指标（量程）; 检定/校准部门与有效日期. 颗粒物; AWU220D十万分之一天平; ZAYQ-107; 0~220g; 山西省 计量科学研究院2023.12. 颗粒物; 崂应2050型空气/智能TSP综合采样器; ZAYQ-081 ~ ZAYQ -085; 80～130L/min±2.5%. 颗粒物; 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪3012H-D型; ZAYQ-144; 0~100L/min. 颗粒物; YQ-3000C大流量低浓度自动烟尘测试仪; ZAYQ-129; 10～100L/min. Leq、 L90、L50、L10; AWA5680 多功能声级计; ZAYQ--099; 上限：130 dB. 表12 有组织废气监测仪器流量校准结果一览表 仪器 名称; 仪器 编号; 流量校准 （L/min）; 标准值（L/min）; 相对误差 （%）; 允差 （%）; 校准 结果. 监测前; 监测后; 监测前; 监测后. 便携式大 流量低浓 度烟尘自 动测试仪3012H-D型; ZAYQ-144; 20.1; 20.1; 20; 0.5; 0.5; ±5.0; 合格. 30.0; 30.1; 30; 0.0; 0.3; 合格. 40.1; 40.2; 40; 0.2; 0.5; 合格. 50.0; 50.1; 50; 0.0; 0.2; 合格. YQ-3000C大流量低浓度自动烟尘测试仪; ZAYQ-129; 20.1; 20.1; 20; 0.5; 0.5; ±5.0; 合格. 30.0; 30.1; 30; 0.0; 0.3; 合格. 40.1; 40.2; 40; 0.2; 0.5; 合格. 50.0; 50.1; 50; 0.0; 0.2; 合格. 表14 无组织废气监测仪器校准结果一览表 仪器名称及型号; 仪器编号; 测试前校准值; 测试后校准值; 标准数值 及允差; 校准结果. 仪器编号; 气路名称. 崂应2050空气/智能TSP综合采样器; ZAYQ-081; 尘路; 100 L/min; 100 L/min; 100±2 L/min; 合格. ZAYQ-082; 尘路; 101 L/min; 100L/min; 100±2 L/min; 合格. ZAYQ-083; 尘路; 100 L/min; 100L/min; 100±2 L/min; 合格. ZAYQ-084; 尘路; 100 L/min; 100 L/min; 100±2 L/min; 合格. ZAYQ-085; 尘路; 99 L/min; 100 L/min; 100±2 L/min; 合格. 表13 厂界噪声监测仪器校准结果一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 测试前校准值 （dB）; 测试后校准值 （dB）; 标准声源数值（dB）. 多功能声级计; AWA5680; ZAYQ-099; 94.0; 94.0; 94.0.

表六

验收监测内容： 委托山西中安环境监测有限公司于2023年11月3日-2023年11月4日对该项目进行了验收监测，并出具了编号为中安环监字（2023）第511号监测报告。山西中安环境监测有限公司具有检验检测机构资质认定证书、环境监测业务能力认定证书（见附件）。监测内容如下： 固定污染源废气、无组织废气监测内容见下表： 表14 污染物监测内容一览表 监测 类别; 点位布置; 监测项目; 监测时间 监测频次. 废气; 1#、2#、3#、4#筒仓 布袋除尘器出口各布设1个测点; 颗粒物; 监测2天 每天3次. 搅拌机布袋除尘器出口布设1个测点. 厂界无组织：上风向设1个监测点， 下风向设4个监测点. 噪声; 厂界四周各布设一个监测点共4个; Leq、L10、L50、L90; 监测2天 昼夜各一次. 新鸣村（厂址西北侧约110m处）; Leq、L10、L50、L90; 监测2天 昼夜各一次. 备注：搅拌机布袋除尘器和筒仓顶部安装方式一致，无法监测进口，只测了出口.

表七

验收监测期间生产工况记录： 本次项目竣工验收监测期间况在82.6%以上，监测期间，该项目各种设备运转良好。 表15 验收监测期间工况表 监测日期; 产品; 设计生产能力（m3/d）; 实际生产能力（m3/d）; 生产负荷 %. 2023.11.3; 混凝土 （二期）; 1875; 1662; 88.6. 2023.11.4; 1875; 1548; 82.6.

验收监测结果： 表16 搅拌机废气排放口监测结果 检测日期; 检测频次; 标态排风量m3/h; 实测浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 11.3; 1; 934; 6.3; 7.01×10-3. 2; 954; 5.8; 7.44×10-3. 3; 951; 6.1; 7.70×10-3. 11.4; 1; 947; 5.5; 7.48×10-3. 2; 955; 6.2; 7.93×10-3. 3; 961; 5.4; 7.30×10-3. 结果均值; 950; 5.9; 7.48×10-3. 执行标准; 环评要求执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值，颗粒物10mg/m3；同时满足现在《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》长气防办【2019】9号）文要求，颗粒物10mg/m3. 结论; 达标. 表17 1#粉煤灰筒仓废气排放口监测结果 检测日期; 检测频次; 标态排风量m3/h; 实测浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 11.3; 1; 1948; 7.6; 0.015. 2; 2014; 8.1; 0.016. 3; 2199; 7.3; 0.016. 11.4; 1; 1847; 6.9; 0.013. 2; 2061; 8.5; 0.018. 3; 1947; 7.2; 0.014. 结果均值; 2003; 7.6; 0.015. 执行标准; 环评要求执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值，颗粒物10mg/m3；同时满足现在《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》长气防办【2019】9号）文要求，颗粒物10mg/m3. 结论; 达标. 表18 2#粉煤灰筒仓废气排放口监测结果 检测日期; 检测频次; 标态排风量m3/h; 实测浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 11.3; 1; 1984; 6.8; 0.013. 2; 1784; 7.0; 0.012. 3; 1855; 6.4; 0.012. 11.4; 1; 2031; 7.3; 0.015. 2; 2011; 7.7; 0.015. 3; 2094; 6.9; 0.014. 结果均值; 1960; 7.0; 0.014. 执行标准; 环评要求执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值，颗粒物10mg/m3；同时满足现在《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》长气防办【2019】9号）文要求，颗粒物10mg/m3. 结论; 达标. 表19 1#水泥筒仓废气排放口监测结果 检测日期; 检测频次; 标态排风量m3/h; 实测浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 11.3; 1; 1847; 8.3; 0.015. 2; 1988; 7.9; 0.016. 3; 2034; 8.8; 0.018. 11.4; 1; 1987; 8.1; 0.016. 2; 2011; 7.6; 0.015. 3; 2166; 9.0; 0.019. 结果均值; 2006; 8.3; 0.017. 执行标准; 环评要求执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值，颗粒物10mg/m3；同时满足现在《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》长气防办【2019】9号）文要求，颗粒物10mg/m3. 结论; 达标. 表20 2#水泥筒仓废气排放口监测结果 检测日期; 检测频次; 标态排风量m3/h; 实测浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 11.3; 1; 1948; 7.5; 0.015. 2; 2034; 6.8; 0.014. 3; 2166; 7.1; 0.015. 11.4; 1; 2048; 8.1; 0.017. 2; 2074; 6.5; 0.013. 3; 2287; 6.1; 0.014. 结果均值; 2093; 7.0; 0.015. 执行标准; 环评要求执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值，颗粒物10mg/m3；同时满足现在《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》长气防办【2019】9号）文要求，颗粒物10mg/m3. 结论; 达标. 表21 厂界无组织废气颗粒物浓度监测结果 表22 厂界噪声监测结果表 监测时间; 监测频次; 1次; 2次; 3次. 11月3日; 参照点0; 0.150; 0.183; 0.117. 监控点1; 0.317; 0.250; 0.317. 监控点2; 0.350; 0.300; 0.350. 监控点3; 0.300; 0.350; 0.367. 监控点4; 0.267; 0.317; 0.317. 监控点最大值; 0.250. 11月4日; 参照点0; 0.100; 0.100; 0.117. 监控点1; 0.350; 0.284; 0.300. 监控点2; 0.350; 0.250; 0.317. 监控点3; 0.300; 0.317; 0.350. 监控点4; 0.267; 0.400; 0.400. 监控点最大值; 0.300. 执行标准; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值，颗粒物0.5mg/m3. 结论; 达标. 监测时段; 监测日期; 2023年11月3日; 2023年11月4日. 点位 项目; 1#; 2#; 3#; 4#; 5#; 1#; 2#; 3#; 4#; 5#. 昼 间; Leq; 53.2; 53.5; 54.2; 54.4; 51.4; 54.2; 54.9; 53.6; 53.2; 52.8. L90; 52.3; 52.3; 51.8; 53.0; 48.6; 53.1; 52.7; 52.2; 51.6; 50.0. L50; 52.5; 52.6; 54.1; 54.1; 50.4; 54.0; 54.0; 52.7; 52.4; 51.2. L10; 54.5; 55.3; 55.0; 55.5; 52.6; 54.9; 56.3; 55.3; 54.0; 53.0. 测值范围; 53.2~54.4; ---; 53.2~54.9; ---. 标准值; 60; 55; 60; 55. 夜 间; Leq; 45.6; 46.9; 48.2; 47.9; 43.1; 46.8; 47.6; 47.0; 47.9; 40.6. L90; 44.5; 46.1; 46.2; 47.1; 41.0; 45.1; 46.4; 44.9; 44.8; 37.1. L50; 45.1; 46.7; 46.9; 47.7; 41.4; 45.6; 47.1; 45.9; 46.1; 39.1. L10; 46.0; 47.7; 49.9; 48.4; 44.8; 48.0; 48.5; 47.4; 48.2; 40.9. 测值范围; 45.6~48.2; ---; 46.8~47.9; ---. 标准值; 50; 45; 45. 总量符合性分析： 原长治市屯留区环境保护局下达了《关于关于屯留县红耀工贸有限公司50万m3/a商品混凝土搅拌站建设项目污染物排放总量控制指标的核定意见》，（长屯环函【2019】48号），污染物排放量两期合计0.58t/a。环评中计算出一期污染物排放量为0.23t/a，二期污染物排放量0.35t/a。 表23 工程污染物排放量 污染物名称; 粉尘. 总量指标（t/a）; 0.35. 排放总量（t/a）; 0.020. 根据监测报告，搅拌机布袋除尘器废气排气筒平均排放速率为7.48×10-3 kg/h，全年工作160天，按满负荷每天16小时计；筒仓废气排气筒平均排放速率分别为0.015kg/h、0.014kg/h、0.017kg/h、0.015kg/h，全年工作160天，按满负荷每天1小时计（满负荷筒仓每天进料3次，每次20min），则粉尘排放量为： 7.48×10-3 ×160×16+（0.015+0.014+0.017+0.015）×160×1=20.32kg/a≈0.020t/a 本工程排放总量粉尘为0.020t/a，满足总量指标批复。

表八

验收监测结论： 关于屯留县红耀工贸有限公司50万m3/a商品混凝土搅拌站建设项目（二期）基本按照环境影响评价报告表及屯环函【2019】53号批复要求建成。 2、通过对项目现场检查，环保设施的完成率及投运率均达到了环保要求，较严格执行了“三同时”制度，并按照规定接受环保主管部门对该项目的监督检查。 3、从监测结果来看： （1）搅拌机布袋除尘器排放口颗粒物排放浓度为5.4-6.3mg/m3；1#粉煤灰筒仓废气排放口颗粒物排放浓度为6.9-8.5mg/m3；2#粉煤灰筒仓废气排放口颗粒物排放浓度为6.4-7.7mg/m3；1#水泥筒仓废气排放口颗粒物排放浓度为7.6-9.0mg/m3；2#水泥筒仓废气排放口颗粒物排放浓度为6.1-8.1mg/m3；符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值，颗粒物10mg/m3；同时满足《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办【2019】9号）要求，颗粒物：10mg/m3。 （3）无组织颗粒物排放浓度最大值为0.300mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值，颗粒物：0.5mg/m3。 （4）本项目厂界噪声排放昼间在53.2-54.9dB(A)之间，夜间45.6-48.2dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1工业企业厂界环境噪声排放限值的2类标准，昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)；新鸣村噪声昼间在51.4-52.8dB(A)之间，在夜间40.6-43.1dB(A) 之间，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1环境噪声限值中1类区限值，昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。 （5）本项目粉尘排放量0.020t/a，符合原长治市屯留区环境保护局以长屯环函【2019】48号文件对该项目总量批复粉尘0.58t/a（二期0.35t/a）的要求。 ## 4、本项目车辆清洗废水经级沉淀后回用于洗车工序，不外排；初期雨水经雨水收集池沉淀处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排；搅拌机、作业区清洗水、罐车冲洗用水收集沉淀后回用于搅拌工序，不外排；生活污水排入旱厕，定期清掏肥田。 ## 5、本项目沉淀池产生的泥渣集中收集后回用于生产；除尘灰集中收集后回用于生产；测试固废作为建筑材料外运；初期雨水收集池产生少量的泥渣，收集后用于周围农村地面填埋；厂区内设封闭垃圾收集箱定点收集，生活垃圾定期清送当地环卫部门指定地点处置。 6、本项目环境影响报告表经批准后，建设内容未发生重大变动。 7、本项目建设过程中无重大环境污染治理未完成或造成重大生态破坏未恢复的事项。 8、2020年12月23日，在全国排污许可证管理信息平台进行了排污登记（登记编号：911404MA0GUGXP3Y001W），有效期为 2020年12月23日至 2025年12月22日，见附件。 9、本项目一次性建成投产，无分期建设。 10、验收报告的基础资料数据真实，结论明确、合理。 11、本项目不存在其他环境保护法律法规规定的不得通过环境保护验收情况。 综上所述，该企业环保设施运行正常，从本次验收监测及现场检查结果来看，本项目具备了环境保护竣工验收条件。