壶关县强盛瓦业有限公司

新建年产一千万块新型环保砖项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：壶关县强盛瓦业有限公司

编制单位：长治市绿源科技有限公司

2023年11月

表一

| 建设项目名称 | 壶关县强盛瓦业有限公司新建年产一千万块新型环保砖项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 壶关县强盛瓦业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | R新建 £改扩建 £技改 £迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 长治市壶关县百尺镇赵村南210m处 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 新型环保砖 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产一千万块新型环保砖 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产一千万块新型环保砖 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2019.8.2 | 开工建设时间 | 2019.8 |  |  |
| 调试时间 | 2020.5 | 验收现场 监测时间 | 2023.10.31-2023.11.1 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 原壶关县 环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 晋城市绿和环保技术咨询有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 沧州星辉环保设备有限公司 | 环保设施 施工单位 | 沧州星辉环保设备 有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算 | 28万元 | 比例 | 5.6% |
| 实际总投资 | 200万元 | 实际环保投资 | 35万元 | 比例 | 17.5% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014修订），2014年4月24日修订通过，2015年1月1日起实行； （2）《建设项目环境保护管理条例》；（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订） （3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；国环规环评【2017】4号； （4）生态环境部公告2018年第9号公告《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； （5）生态环境部办公厅文件（关于《印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，环办环评函【2020】688号）； （6）《山西省环保厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》晋环许可函【2018】39号； （7）《壶关县强盛瓦业有限公司新建年产一千万块新型环保砖项目环境影响报告表》，晋城市绿和环保技术咨询有限公司，2019年7月； （8）《关于壶关县强盛瓦业有限公司新建年产一千万块新型环保砖项目污染物排放总量控制指标的批复》，壶环函【2019】41号，2019年6月26日； （9）《关于壶关县强盛瓦业有限公司新建年产一千万块新型环保砖项目环境影响报告表》的批复，壶环发【2019】78号，2019年8月2日； （10）壶关县强盛瓦业有限公司新建年产一千万块新型环保砖项目竣工验收检测报告，山西中安环境监测有限公司（中安环监字（2023）第510号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、大气污染物 （1）水泥筒仓颗粒物排放执行标准见表1。 表1 水泥筒仓颗粒物排放执行标准一览表 依据; 标准名称; 生产 设备; 污染物项目; 排放浓度 mg/m3; 排气筒高度m. 环评; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值; - 水泥仓及其他通风生产设备; 颗粒物; 10; 不低于15m. 现行 管理 要求; 《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办【2019】9号）; /; 颗粒物; 10; /. （2）搅拌机布袋除尘器颗粒物排放执行标准见表2。 表2 搅拌机颗粒物排放执行标准一览表 依据; 标准名称; 生产 过程; 污染物项目; 排放 浓度mg/m3; 污染物排放监控位置. 环评; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值; - 原料燃料破碎及制备成型; 颗粒物; 30; 车间或生产设施排气筒. 现行 管理 要求; 《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办【2019】9号）; /; 颗粒物; 10; /. - 厂界无组织颗粒物排放执行标准见表3。 表3 厂界无组织颗粒物排放执行标准一览表 依据; 标准名称; 污染物项目; 排放浓度 mg/m3. 环评; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB-29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值; 颗粒物; 1.0. 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中2类区标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾的管理执行《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年4月修订）等有关规定。 |

表二

工程建设内容： 项目基本情况： - 壶关县强盛瓦业有限公司位于长治市壶关县百尺镇赵村南210m处，占地面积3000平方米，年产一千万块新型环保砖，中心坐标：东经113°13′5.66″，北纬35°55′23.84″。厂区西侧为G207国道，北侧、东侧、南侧全为耕地。 - 2019年7月，委托晋城市绿和环保技术咨询有限公司编制完成《壶关县强盛瓦业有限公司新建年产一千万块新型环保砖项目环境影响报告表》。2019年8月2日，原壶关县环境保护局以壶环发【2019】78号文件对该项目进行了环评批复。 - 本公司有员工35人，年工作210天，每天8h。 厂区整体呈长方形，共有一个生产车间，原料库位于车间西侧，办公楼位于厂区南侧，成品晾晒养护区位于厂区中央，平面布置图见附图3. 本次验收范围为“壶关县强盛瓦业有限公司新建年产一千万块新型环保砖项目”环评要求建设的内容。 排污许可证情况： 2020年3月27日，在全国排污许可证管理信息平台进行了排污登记（登记编号：91140427568480385B001Y），有效期为 2020年3月27日至 2025年3月26日，见附件。 环保行政处罚情况： 本项目一次性建成，从立项至竣工未造成重大环境污染及重大生态破坏；无行政处罚及投诉、责令改正、违法情况。 项目建设内容： 建设内容详见下表4。 表4 建设项目组成一览表 类别; 名称; 环评要求建设内容及建设规模; 实际建设内容及建设规模. 主体 工程; 生产车间; 彩钢结构，内设1条生产线，占地面积约400m2; 彩钢结构，内设1条生产线，车间长76m，宽12m，占地面积约912m2。车间北侧为原料区，占地面积约270m2，南侧为模具区，占地面积约230m2，中间为生产区，占地面积约412m2. 辅助 工程; 办公生活区; 砖混结构，面积约50m2，包括办公区及职工宿舍; 砖混结构，面积约100m2，职工均为周边村庄人员，未设职工宿舍. 储运 工程; 水泥筒仓; 1个，100t，φ3m×9m; 与环评要求一致. 原料库; 原料库面积约100m2，储存石粉及颜料粉（来料为袋装）；加装高压喷雾抑尘系统，原材料储存量较小，随订单采购; 原料在生产车间内存放，位于车间北侧，占地面积约面积约270m2，储存石粉（散装或袋装）及颜料粉（袋装）；原料存放区加装高压喷雾抑尘系统，原材料储存量较小，随订单采购. 成品及养护堆场; 成品露天堆放晾晒，堆场面积约1000m2，地面硬化防渗处理; 堆场面积约2000m2，其余与环评要求一致. 公用 工程; 供 水; 生产用水及生活用水引自赵村自来水管网; 与环评要求一致. 排 水; 本项目生产过程配料用水全部进入产品，养护用水部分进入产品，其余自然蒸发，无生产废水产生及排放。生活污水排入旱厕。; 与环评要求一致. 供 暖; 生产车间不供暖，办公区采用电暖，冬季不生产; 与环评要求一致. 供 电; 引自壶关县供电电网，厂区设80KVA变压器; 与环评要求一致. 环保 工程; 环保砖生产线; 废气治理; 原料库; 原料堆场全封闭，设高压喷雾抑尘装置; 与环评要求一致. 搅拌机; 搅拌机入料口粉尘设集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒处理; 配料斗、皮带落料处、搅拌机入料口分别设集气罩，废气引入1套布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放. 皮带运输; 螺旋输送机，皮带全密闭; 水泥采用螺旋输送机密闭输送；搅拌后湿料皮带输送过程在全封闭生产车间进行. 水泥筒仓; 水泥筒仓仓顶设袋式除尘器; 与环评要求一致. 运输扬尘; 设置洗车平台、道路定时洒水、路面硬化、限制装载量和车速; 与环评要求一致. 固废; 除尘灰; 统一收集后回用于生产; 与环评要求一致. 残次品. 沉淀池 泥渣. 废包装袋; 废包装袋统一收集后集中外售; 与环评要求一致. 生活垃圾; 生活垃圾交由环卫部门统一处置。; 生活垃圾送至赵村垃圾场统一处理. 初期雨水收集池泥渣; 收集后用于周围农村地面填埋; 与环评要求一致. 噪声; 风机置于风机房内，设减振基础、消音器；生产设备设减振基础等。; 与环评要求一致. 废水; 设备冲洗废水; 生产车间建一个5m3防渗沉淀池，设砂石分离装置，所有冲洗废水经集水沟排入沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于搅拌工序，不外排。; 本新型环保砖生产项目，搅拌机内为半干料，人工清理后回用，无需进行设备及地面冲洗，无砂石分离装置，无需设沉淀池. 地面冲洗废水. 车辆冲洗废水; ①厂区大门附近设置车辆清洗设施，进出车辆进行轮胎及车身清洗；②建一个5m3防渗沉淀池，设砂石分离装置，车辆冲洗废水排入沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗废水，不外排。; ①厂区大门附近设置车辆清洗设施，进出车辆进行轮胎及车身清洗； ②建三个容积分别为8.6m3（长2.2m，宽2.3m，深1.7m）的三级沉淀池，车辆冲洗废水排入沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排。. 养护废水; 养护区设置养护水收集池，部分养护水进入收集池，回用于养护工序; 人工在成品上洒水养护，养护水全部进入产品蒸发，无多余废水溢出. 生活污水; 设置防渗旱厕，熟化后用于肥田; 与环评要求一致. 初期雨水收集池; 厂区地势最低处设置一座10m3雨水收集池; 厂区中间高，两边低，西北侧建一座10m3雨水收集池，西南侧建总容积为25.8m3的三级沉淀池，初期雨水顺地势分别流入雨水收集池和三级沉淀池，沉淀后回用，不外排. 主要生产设备： 现有生产设备见下表： 表5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 环保砖生产线; 搅拌机; JS500; 台; 1. 2; 多功能彩砖成型机; JW400; 台; 1. 3; 配料斗; /; 个; 2. 4; 自动叠扳机; NP-5-15; 台; 1. 5; 皮带输送机; /; 台; 1. 6; 水泥筒仓φ3m×9m; 100t; 个; 1. 项目变动情况： 本项目工程实际建设与环评要求有变动，具体变动情况如下表： 表6 工程变动情况 类别; 名称; 环评要求建设内容及建设规模; 实际建设内容及建设规模; 变动原因. 主体 工程; 生产车间; 彩钢结构，内设1条生产线，占地面积约400m2; 彩钢结构，内设1条生产线，车间长76m，宽12m，占地面积约912m2。车间北侧为原料区，占地面积约270m2，南侧为模具区，占地面积约230m2，中间为生产区，占地面积约412m2; 按实际建设布局情况变动. 辅助 工程; 办公生活区; 砖混结构，面积约50m2，包括办公区及职工宿舍; 砖混结构，面积约100m2，职工均为周边村庄人员，未设职工宿舍; 根据实际情况调整. 储运 工程; 原料库; 原料库面积约100m2，储存石粉及颜料粉（来料为袋装）；加装高压喷雾抑尘系统，原材料储存量较小，随订单采购; 原料在生产车间内存放，位于车北侧，占地面积约面积约270m2，储存石粉（散装或袋装）及颜料粉（袋装）；原料存放区加装高压喷雾抑尘系统，原材料储存量较小，随订单采购; 根据实际情况调整. 成品及养护堆场; 成品露天堆放晾晒，堆场面积约1000m2，地面硬化防渗处理; 堆场面积约2000m2，其余与环评要求一致; 根据实际情况调整. 环保 工程; 环保砖生产线; 废气治理; 搅拌机; 搅拌机入料口粉尘设集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒处理; 配料斗、皮带落料处、搅拌机入料口分别设集气罩，废气引入1套布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放; 根据实际情况调整. 皮带运输; 螺旋输送机，皮带全密闭; 水泥采用螺旋输送机密闭输送；搅拌后湿料皮带输送过程在全封闭生产车间进行; 根据实际情况调整. 废水; 设备冲洗废水; 生产车间建一个5m3防渗沉淀池，设砂石分离装置，所有冲洗废水经集水沟排入沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于搅拌工序，不外排。; 本新型环保砖生产项目，搅拌机内为半干料，人工清理后回用，无需进行设备及地面冲洗，无砂石分离装置，无需设沉淀池; 搅拌机内为半干料，人工清理后回用，无需清洗，无砂石分离装置，无需设沉淀池. 地面冲洗废水. 车辆冲洗废水; ①厂区大门附近设置车辆清洗设施，进出车辆进行轮胎及车身清洗；②建一个5m3防渗沉淀池，设砂石分离装置，车辆冲洗废水排入沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗废水，不外排。; ①厂区大门附近设置车辆清洗设施，进出车辆进行轮胎及车身清洗； ②建三个容积分别为8.6m3（长2.2m，宽2.3m，深1.7m）的三级沉淀池，车辆冲洗废水排入沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排。; 三级沉淀池更有利用废水处理回用. 养护废水; 养护区设置养护水收集池，部分养护水进入收集池，回用于养护工序; 人工在成品上洒水养护，养护水全部进入产品蒸发，无多余废水溢出; 人工洒水养护，无多余废水溢出. 初期雨水收集池; 厂区地势最低处设置一座10m3雨水收集池; 厂区中间高，两边低，西北侧建一座10m3雨水收集池，西南侧建总容积为25.8m3的三级沉淀池，初期雨水顺地势分别流入雨水收集池和三级沉淀池，沉淀后回用，不外排; 按实际地势高低变动. 根据根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）文件规定，上述文件内容不属于重大变动，可进行竣工环境保护验收管理。

原辅材料消耗及水平衡： 原料及能源使用情况见下表： 表7 原辅材料及资源使用一览表 名称; 用量; 来源; 贮存方式; 物态; 运输条件. 水泥; 1000t/a; 外购; 筒仓; 粉状; 运输车. 石粉; 4200t/a; 外购; 袋装; 粉状; 运输车. 颜料粉; 0.5t/a; 外购; 袋装; 粉状; 运输车. 水; 3000; 供水管网; /; /; /. 电; 20万度; 国家电网; /; /; /. 水平衡： - 生活用水 劳动定员35人，生活用水主要为洗漱水，平均10L/人·天，则每天日常生活用水量为0.35m3/d，排水量按80%计算，则排水量为0.28m3/d。 （2）生产用水 ①实际生产配比粉料：水（1：0.24），则生产过程配料用水为1368m3/a(6.51m3/d)； ②每平方养护用水约为0.5L/d，1平方米约为50块砖，项目每天生产约4.76万块，则项目养护用水约为0.476m3/d，其中，0.4m3/d进入产品，0.076m3/d自然蒸发。 ③原料库、道路洒水按1.5L/m2·次，1次/d计算，面积500m2，每天用水量为0.75m3/d，全部蒸发损耗无废水排放。 ④车辆冲洗水：0.5m3/辆·次，5次/d，耗水量为2.5m3/d，每天使用新鲜水0.5m/d3。车辆冲洗废水经集水沟排入沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于洗车工序，不外排。 图1 项目水平衡图（m3/d）

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） ## 1、主要工艺流程及产污环节图如下： （1）原料准备 ## 本项目生产所需要的原料有水泥、石粉、颜料粉、水，其中，水泥原料采用筒仓装车运输到厂区后，由气力输送泵输送至相应原料粉料筒仓内储存；石粉由运输车辆运至位于厂区封闭的原料库内堆存；颜料粉为袋装。 ## （2）原料混合搅拌 ## 石粉由装载机加入搅拌机；水泥原料通过螺旋输送机密闭上料至搅拌机内；搅拌用水采用压力供水及水泵上料，在封闭状态下进行充分搅拌。 ## （3）成型 ## 搅拌机出来的物料通过皮带直接输送至制砖成型机进行挤压成型。 ## （4）检验 ## 成型的水泥砖人工检验是否合格，不合格的环保砖降价销售。 ## （5）自然养护 ## 环保砖成型后，进行浇水养护。 ## （6）成品 ## 环保砖养护完成后，放入成品区待售。 图2 生产工艺流程及产污环节图

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） ## 本项目主要污染源、污染物处理和排放如下： ## 1、废气 ## （1）原料库粉尘：全封闭、地面硬化、安装高压喷雾抑尘系统喷洒抑尘； ## （2）搅拌机粉尘：配料斗、皮带落料处、搅拌机入料口分别设集气罩，废气引入1套布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放； ## （3）水泥筒仓粉尘：水泥筒仓设置仓顶袋式除尘器，废气经布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放； ## （4）皮带运输过程产生的粉尘：水泥采用螺旋输送机密闭输送；搅拌后湿料皮带输送过程在全封闭生产车间进行； ## （5）道路运输扬尘：设置洗车平台对进出厂运输车辆轮胎及车身进行清洗；道路定时洒水、路面硬化、限制装载量和车速。 ## 2、水污染物排放及治理措施 ## （1）车辆清洗废水：经三级沉淀后回用于洗车工序，不外排； ## （2）初期雨水：经雨水收集池沉淀处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排； ## （3）生活污水：排入旱厕，熟化后用于肥田。 ## 3、固体废物排放及治理措施 ## （1）洗车平台沉淀池产生的泥渣：产生量约为 0.01t/a，集中收集后回用于生产； ## （3）除尘器产生的除尘灰：产生量约10t/a，集中收集后回用于生产； ## （4）废包装袋：产生量每年约为300个，集中收集后外售； ## （5）残次产品：生产过程中残次产品量每年约为1000块，降价出售； （6）初期雨水沉淀池泥渣：初期雨水收集池产生少量的泥渣，收集后用于周围农村地面填埋； （7）生活垃圾：企业共有员工35人，生活办公垃圾按照平均 0.5kg/人·天计，产生的生活垃圾为3.67t/a。厂区内设封闭垃圾收集箱定点收集，定期清运至就近的垃圾堆放点集中堆放、统一处置。 ## 4、噪声排放及治理措施 ## 本项目主要产噪设备为搅拌机、成型机、风机等。对产生振动噪声的设备将其置于厂房内，采取隔声、消声、基础减震、加强设备维护保养等措施减少噪声传播。 # 固定源废气监测点位图： 图3 搅拌机废气监测点位示意图 图4 水泥筒仓废气监测点位示意图 无组织废气监测点位图： 图4 无组织废气监测点位示意图 噪声监测点位图： 图4 厂界噪声监测点位示意图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 建设项目环境影响报告表主要结论： ## 综上所述，壶关强盛瓦业有限公司新建年产一千万块新型环保砖项目不存在重大制约因素，通过采取环评要求的环保措施后，对区域环境影响可接受，环保措施经济技术满足长期稳定达标及生态保护要求，对区域环境影响小，从环保角度分析，本项目可行。 表8 环境影响报告表要求与实际建设情况一览表 类型; 排放源; 污染物; 环评要求建设内容及建设规模; 实际建设内容及建设规模. 废气; 原料库; 粉尘; 原料堆场全封闭，设高压喷雾抑尘装置; 与环评要求一致. 搅拌机; 粉尘; 搅拌机入料口粉尘设集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒处理; 配料斗、皮带落料处、搅拌机入料口分别设集气罩，废气引入1套布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放. 皮带运输; 粉尘; 螺旋输送机，皮带全密闭; 水泥采用螺旋输送机密闭输送；搅拌后湿料皮带输送过程在全封闭生产车间进行. 水泥筒仓; 粉尘; 水泥筒仓仓顶设袋式除尘器; 与环评要求一致. 运输扬尘; 粉尘; 设置洗车平台、道路定时洒水、路面硬化、限制装载量和车速; 与环评要求一致. 固废; 除尘器; 除尘灰; 统一收集后回用于生产; 与环评要求一致. 生产过程; 残次品. 沉淀池; 沉淀池 泥渣. 原料包装; 废包装袋; 废包装袋统一收集后集中外售; 与环评要求一致. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾交由环卫部门统一处置。; 生活垃圾送至赵村垃圾场统一处理. 初期雨水收集池; 初期雨水收集池泥渣; 收集后用于周围农村地面填埋; 与环评要求一致. 噪声; 搅拌缸、成型机、皮带输送机等; 噪声; 风机置于风机房内，设减振基础、消音器；生产设备设减振基础等。; 与环评要求一致. 废水; 设备冲洗废水; SS、COD; 生产车间建一个5m3防渗沉淀池，设砂石分离装置，所有冲洗废水经集水沟排入沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于搅拌工序，不外排。; 本新型环保砖生产项目，搅拌机内为半干料，人工清理后回用，无需进行设备及地面冲洗，无砂石分离装置，无需设沉淀池. 地面冲洗废水; SS、COD. 车辆冲洗废水; SS、COD、石油类; ①厂区大门附近设置车辆清洗设施，进出车辆进行轮胎及车身清洗；②建一个5m3防渗沉淀池，设砂石分离装置，车辆冲洗废水排入沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗废水，不外排。; ①厂区大门附近设置车辆清洗设施，进出车辆进行轮胎及车身清洗； ②建三个容积分别为8.6m3（长2.2m，宽2.3m，深1.7m）的三级沉淀池，车辆冲洗废水排入沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排。. 养护废水; SS、COD; 养护区设置养护水收集池，部分养护水进入收集池，回用于养护工序; 人工在成品上洒水养护，养护水全部进入产品蒸发，无多余废水溢出. 生活污水; PH、SS、COD、BOD5、氨氮; 设置防渗旱厕，熟化后用于肥田; 与环评要求一致. 初期雨水收集池; SS、COD; 厂区地势最低处设置一座10m3雨水收集池; 厂区中间高，两边低，西北侧建一座10m3雨水收集池，西南侧建总容积为25.8m3的三级沉淀池，初期雨水顺地势分别流入雨水收集池和三级沉淀池，沉淀后回用，不外排.

审批部门审批决定： 2019年8月2日，原壶关县环境保护局以壶环发【2019】78号文件对该项目进行了批复。批复内容如下： 一、该项目位于壶关县百尺镇赵村南210m处，项目占地面积3000m²。建设规模为年产一千万块新型环保砖。壶关县发展和改革局以壶发改审发〔2019〕44号对该项目备案。项目总投资500万元，环保投资28万元。按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、污染防治措施要求，从环境保护角度分析，项目可行。 二、项目建设和运行过程中，必须对照《报告表》逐一落实各项环境保护对策措施，并重点做好以下工作： （一）严格落实各项大气污染防治措施。原料库全封闭、地面硬化、安装高压喷雾抑尘系统；水泥筒仓设置仓顶袋式除尘器；搅拌机投料口设置集尘罩+袋式除尘器，排气筒高度15m；皮带运输全封闭；设置洗车平台、道路定时洒水、路面硬化、限制装载量和车速。 （二）落实水污染防治措施。设备冲洗废水经沉淀后回用于搅拌工序；车辆冲洗废水循环使用；养护废水经收集后回用于养护工序；生活污水排入旱厕，熟化后用于肥田。 （三）落实噪声污染防治措施。搅拌机、成型机、皮带输送机等置于全封闭车间内，设独立底座、基础减震、绿化降噪等。 （四）落实固体废物污染防治措施。除尘灰、沉淀池泥渣回用于生产；残次品降价外售；废包装袋集中收集后外售；初期雨水池泥渣收集后用于周围农村地面填埋；厂区设垃圾分类收集箱，生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。 三、你公司必须确保本项目污染物排放量满足壶环函(2019)41号文核定的总量控制指标：粉尘0.55吨/年。 四、项目实施必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后按规定程序进行竣工环境保护验收。 五、壶关县环境监察大队负责该项目的环境保护现场监督管理工作。 表9 环评批复要求与实际完成情况一览表 序号; 内容; 实际完成情况. 1; 该项目位于壶关县百尺镇赵村南210m处，项目占地面积3000m²。建设规模为年产一千万块新型环保砖。壶关县发展和改革局以壶发改审发〔2019〕44号对该项目备案。项目总投资500万元，环保投资28万元。按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、污染防治措施要求，从环境保护角度分析，项目可行; 项目总投资200万元，环保投资35万元. 2; 严格落实各项大气污染防治措施。原料库全封闭、地面硬化、安装高压喷雾抑尘系统；水泥筒仓设置仓顶袋式除尘器；搅拌机投料口设置集尘罩+袋式除尘器，排气筒高度15m；皮带运输全封闭；设置洗车平台、道路定时洒水、路面硬化、限制装载量和车速; 配料斗、皮带落料处、搅拌机入料口分别设集气罩，废气引入1套布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；水泥采用螺旋输送机密闭输送；搅拌后湿料皮带输送过程在全封闭生产车间进行；其余与批复要求一致. 落实水污染防治措施。设备冲洗废水经沉淀后回用于搅拌工序；车辆冲洗废水循环使用；养护废水经收集后回用于养护工序；生活污水排入旱厕，熟化后用于肥田; 本新型环保砖生产项目，搅拌机内为半干料，人工清理后回用，无设备冲洗水；养护水全部进入产品蒸发，无多余废水溢出；车辆冲洗废水循环使用；生活污水排入旱厕，熟化后用于肥田. 落实噪声污染防治措施。搅拌机、成型机、皮带输送机等置于全封闭车间内，设独立底座、基础减震、绿化降噪等; 与批复要求一致. 落实固体废物污染防治措施。除尘灰、沉淀池泥渣回用于生产；残次品降价外售；废包装袋集中收集后外售；初期雨水池泥渣收集后用于周围农村地面填埋；厂区设垃圾分类收集箱，生活垃圾统一收集后由环卫部门处理; 与批复要求一致. 3; 你公司必须确保本项目污染物排放量满足壶环函〔2019〕41号文核定的总量控制指标：粉尘0.55吨/年; 颗粒物排放量为0.016t/a，满足壶环函〔2019〕41号文核定的总量控制指标：粉尘0.55吨/年. 4; 项目实施必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后按规定程序进行竣工环境保护验收; /. 5; 壶关县环境监察大队负责该项目的环境保护现场监督管理工作; /.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 委托山西中安环境监测有限公司于2023年10月31日-2023年11月1日对该项目进行了验收监测，并出具了编号为中安环监字（2023）第510号监测报告。 为确保本次监测数据准确、可靠、代表性强，依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-200）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等有关规定，我公司对监测全程序进行质量控制： （1）监测人员全部持证上岗； （2）监测所用仪器全部经计量部门检定合格且在有效期内； （3）在监测前对现场采样仪器进行相应的校准； （4）根据上报质控数据对监测数据进行了“三校、三审”。 表10 监测人员上岗证号表 表11 监测方法一览表 监测工作; 姓名; 上岗证号; 姓名; 上岗证号. 采 样; 赵振华; SXZAJC2019002; 刘瑞军; SXZAJC2023005. 梁泽鑫; SXZAJC2018011; 王志强; SXZAJC2016023. 李巧蓉; SXZAJC2021002; 秦美玲; SXZAJC2022001. 报告编制; 白进义; SXZAJC2021001; ---; ---. 分 析; 张燕清; SXZAJC2016025; 李晓燕; SXZAJC2023002. 监测类别; 监测项目; 采样方法依据 （标准名称及编号）; 分析方法依据 （标准名称及编号）; 分析方法 检出限. 有组织 废气; 颗粒物; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996; 重量法HJ 836-2017; 1.0 mg/m3. 固定汚染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法及修改单GB/T 16157-1996; 20 mg/m3. 无组织 废气; 颗粒物; 《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000; 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022; 7 μg/m3. 噪声; Leq、L90、L50、L10; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; 30 dB(A). 表12 监测主要仪器一览表 监测项目; 仪器名称及型号; 仪器编号; 仪器技术 指标（量程）; 检定/校准部门与有效日期. 颗粒物; AWU220D十万分之一天平; ZAYQ-107; 0~220g; 山西省 计量科学研究院2023.12. 颗粒物; 崂应2050型空气/智能TSP综合采样器; ZAYQ-081 ~ ZAYQ -085; 80～130L/min±2.5%. 颗粒物; 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪3012H-D型; ZAYQ-144; 0~100L/min. 颗粒物; YQ-3000C大流量低浓度自动烟尘测试仪; ZAYQ-129; 10～100L/min. Leq、 L90、L50、L10; AWA5680 多功能声级计; ZAYQ--099; 上限：130 dB. 表13 有组织废气监测仪器流量校准结果一览表 仪器 名称; 仪器 编号; 流量校准 （L/min）; 标准值（L/min）; 相对误差 （%）; 允差 （%）; 校准 结果. 监测前; 监测后; 监测前; 监测后. 便携式大 流量低浓 度烟尘自 动测试仪3012H-D型; ZAYQ-144; 20.1; 20; 20; 0.5; 0.0; ±5.0; 合格. 30.0; 30.1; 30; 0.0; 0.3; 合格. 40.1; 40.0; 40; 0.2; 0.0; 合格. 50.0; 50.0; 50; 0.0; 0.0; 合格. YQ-3000C大流量低浓度自动烟尘测试仪; ZAYQ-129; 20.1; 20.1; 20; 0.5; 0.5; ±5.0; 合格. 30.0; 30.1; 30; 0.0; 0.3; 合格. 40.1; 40.2; 40; 0.2; 0.5; 合格. 50.0; 50.1; 50; 0.0; 0.2; 合格. 表14 无组织废气监测仪器校准结果一览表 仪器名称及型号; 仪器编号; 测试前校准值; 测试后校准值; 标准数值 及允差; 校准结果. 仪器编号; 气路名称. 崂应2050空气/智能TSP综合采样器; ZAYQ-081; 尘路; 100 L/min; 100L/min; 100±2 L/min; 合格. ZAYQ-082; 尘路; 101 L/min; 101L/min; 100±2 L/min; 合格. ZAYQ-083; 尘路; 100 L/min; 100L/min; 100±2 L/min; 合格. ZAYQ-084; 尘路; 100 L/min; 100 L/min; 100±2 L/min; 合格. ZAYQ-085; 尘路; 99 L/min; 101 L/min; 100±2 L/min; 合格. 表15 厂界噪声监测仪器校准结果一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 测试前校准值 （dB）; 测试后校准值 （dB）; 标准声源数值（dB）. 多功能声级计; AWA5680; ZAYQ-099; 94.0; 94.0; 94.0.

表六

验收监测内容： 委托山西中安环境监测有限公司于2023年10月31日-2023年11月1日对该项目进行了验收监测，并出具了编号为中安环监字（2023）第510号监测报告。山西中安环境监测有限公司具有检验检测机构资质认定证书、环境监测业务能力认定证书（见附件）。监测内容如下： 固定污染源废气、无组织废气监测内容见下表： 表16 污染物监测内容一览表 监测 类别; 点位布置; 监测项目; 监测时间 监测频次. 废气; 筒仓布袋除尘器出口布设1个测点; 颗粒物; 监测2天 每天3次. 搅拌机 布袋除尘器进、出口各布设1个测点. 厂界无组织：上风向设1个监测点， 下风向设4个监测点. 噪声; 厂界四周各布设一个监测点共4个; Leq、L10、L50、L90; 监测2天 昼夜各一次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 本次项目竣工验收监测期间况在75.2%以上，监测期间，该项目各种设备运转良好。 表17 验收监测期间工况表 监测日期; 产品; 设计生产能力（万块/d）; 实际生产能力（万块/d）; 生产负荷 %. 2023.10.31; 新型环保砖; 4.76; 3.64; 76.5. 2023.11.1; 4.76; 3.58; 75.2.

验收监测结果： 表18 搅拌机废气排放口监测结果 检测日期; 检测频次; 标态排风量m3/h; 实测浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 除尘 效率 （%）. 进口; 出口; 进口; 出口; 进口; 出口. 10.31; 1; 3648; 4459; 287; 2.0; 1.05; 8.92×10-3; 99.1. 2; 3532; 4408; 296; 1.8; 1.05; 7.93×10-3; 99.2. 3; 3612; 4445; 289; 2.1; 1.04; 9.33×10-3; 99.1. 结果均值; 3597; 4437; 291; 2.0; 1.05; 8.73×10-3; 99.2. 11.1; 1; 3574; 4587; 305; 1.9; 1.09; 8.72×10-3; 99.2. 2; 3699; 4621; 300; 2.0; 1.11; 9.24×10-3; 99.2. 3; 3614; 4535; 314; 2.3; 1.13; 1.04×10-2; 99.1. 结果均值; 3629; 4581; 306; 2.1; 1.11; 9.46×10-3; 99.1. 执行标准; 环评要求执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB-29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值，颗粒物30mg/m3；同时满足现在《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》长气防办【2019】9号）文要求，颗粒物10mg/m3. 结论; 达标. 表19 水泥筒仓废气排放口监测结果 检测日期; 检测频次; 标态排风量m3/h; 实测浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 10.31; 1; 534; 3.2; 1.71×10-3. 2; 538; 4.1; 2.21×10-3. 3; 583; 3.5; 2.04×10-3. 11.1; 1; 591; 3.3; 1.95×10-3. 2; 581; 3.1; 1.80×10-3. 3; 567; 3.0; 1.70×10-3. 结果均值; 566; 3.4; 1.90×10-3. 执行标准; 环评要求执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值，颗粒物10mg/m3；同时满足现在《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》长气防办【2019】9号）文要求，颗粒物10mg/m3. 结论; 达标. 表20 厂界无组织废气颗粒物浓度监测结果 表21 厂界噪声监测结果表 监测时间; 监测频次; 1次; 2次; 3次. 10月31日; 参照点0; 0.060; 0.093; 0.027. 监控点1; 0.227; 0.160; 0.227. 监控点2; 0.260; 0.210; 0.260. 监控点3; 0.210; 0.260; 0.277. 监控点4; 0.177; 0.227; 0.227. 监控点最大值; 0.277. 11月1日; 参照点0; 0.010; 0.010; 0.027. 监控点1; 0.260; 0.194; 0.210. 监控点2; 0.260; 0.160; 0.227. 监控点3; 0.210; 0.227; 0.260. 监控点4; 0.177; 0.310; 0.310. 监控点最大值; 0.310. 执行标准; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB-29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值，颗粒物1.0mg/m3. 结论; 达标. 监测时段; 监测日期; 2023年10月31日; 2023年11月1日. 点位 项目; 1#; 2#; 3#; 4#; 1#; 2#; 3#; 4#. 昼 间; Leq; 52.8; 53.1; 53.8; 54.0; 53.8; 54.5; 53.2; 52.8. L90; 51.9; 51.9; 51.4; 52.6; 52.7; 52.3; 51.8; 51.2. L50; 52.1; 52.2; 53.7; 53.7; 53.6; 53.6; 52.3; 52.0. L10; 54.1; 54.9; 54.6; 55.1; 54.5; 55.9; 54.9; 53.6. 测值范围; 52.8~54.0; 52.8~54.5. 标准值; 60. 夜 间; Leq; 45.2; 46.5; 47.8; 47.5; 46.4; 47.2; 46.6; 47.5. L90; 44.1; 45.7; 45.8; 46.7; 44.7; 46.0; 44.5; 44.4. L50; 44.7; 46.3; 46.5; 47.3; 45.2; 46.7; 45.5; 45.7. L10; 45.6; 47.3; 49.5; 48.0; 47.6; 48.1; 47.0; 47.8. 测值范围; 45.2~47.8; 46.4~47.5. 标准值; 50. 总量符合性分析： 原壶关县环境保护局下达了《关于壶关县强盛瓦业有限公司新建年产一千万块新型环保砖项目污染物排放总量控制指标的批复》，（壶环函〔2019〕41号），污染物排放量见下表： 表22 工程污染物排放量 污染物名称; 粉尘. 总量指标（t/a）; 0.55. 排放总量（t/a）; 0.016. 根据监测报告，搅拌机布袋除尘器废气排气筒平均排放速率为9.1×10-3kg/h，全年工作210天，按满负荷每天8小时计；水泥筒仓废气排气筒平均排放速率为1.9×10-3kg/h，全年工作210天，按满负荷每天2小时计，则粉尘排放量为： 9.1×10-3×210×8+1.9×10-3×210×2=16.09kg/a≈0.016t/a 本工程排放总量粉尘为0.016t/a，满足总量指标批复。

表八

验收监测结论： 壶关县强盛瓦业有限公司新建年产一千万块新型环保砖项目基本按照环境影响评价报告表及壶环发【2019】78号批复要求建成，环评批复要求布袋除尘器除尘效率为99%，本次验收监测可知效率在99.1%以上，达到了环评要求。 2、通过对项目现场检查，环保设施的完成率及投运率均达到了环保要求，较严格执行了“三同时”制度，并按照规定接受环保主管部门对该项目的监督检查。 3、从监测结果来看： （1）搅拌机布袋除尘器排放口颗粒物排放浓度为1.8-2.3mg/m3，符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB-29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值，颗粒物30mg/m3；同时满足《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办【2019】9号）要求，颗粒物：10mg/m3。 （2）水泥筒仓废气排放口颗粒物排放浓度为3.0-4.1mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值，颗粒物10mg/m3；同时满足《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办【2019】9号）要求，颗粒物：10mg/m3。 （3）无组织颗粒物排放浓度最大值为0.310mg/m3，符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB-29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值，颗粒物：1.0mg/m3。 （4）本项目厂界噪声排放昼间在52.8~54.5dB(A)之间，夜间45.2~47.8dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1工业企业厂界环境噪声排放限值的2类标准，昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)。 （5）本项目粉尘排放量0.016t/a，符合原壶关县环境保护局以壶环函〔2019〕41号文件对该项目总量批复的要求，粉尘：0.55t/a。 4、本项目生产用水全部蒸发和利用，无生产废水外排；生活污水排入旱厕，熟化后用于周围农田施肥；洗车废水经沉淀后回用于洗车工序，不外排；初期雨水经雨水收集池沉淀处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排。 - 5、本项目除尘器产生的除尘灰集中收集后回用于生产；废包装袋集中收集后外售；生产过程中残次产品降价出售；初期雨水收集池产生的泥渣收集后用于周围农村地面填埋；厂区内设封闭垃圾收集箱定点收集，生活垃圾定期清运至就近的垃圾堆放点集中堆放、统一处置。 6、本项目环境影响报告表经批准后，建设内容未发生重大变动。 7、本项目建设过程中无重大环境污染治理未完成或造成重大生态破坏未恢复的事项。 8、 2020年3月27日，在全国排污许可证管理信息平台进行了排污登记（登记编号：91140427568480385B001Y），有效期为 2020年3月27日至 2025年3月26日，见附件。 9、本项目一次性建成投产，无分期建设。 10、验收报告的基础资料数据真实，结论明确、合理。 11、本项目不存在其他环境保护法律法规规定的不得通过环境保护验收情况。 综上所述，该企业环保设施运行正常，从本次验收监测及现场检查结果来看，本项目具备了环境保护竣工验收条件。