壶关县浩恒废物回收再生有限公司

建筑废弃物综合利用项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：壶关县浩恒废物回收再生有限公司

编制单位：长治市绿源科技有限公司

2023年10月

表一

| 建设项目名称 | 壶关县浩恒废物回收再生有限公司建筑废弃物综合利用项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 壶关县浩恒废物回收再生有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | R新建 £改扩建 £技改 £迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 长治市壶关县黄山乡郑家掌村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 砂石料和机沙 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年处理建筑废弃物10万吨（产砂石料9万吨，机沙1万吨） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年处理建筑废弃物10万吨（产砂石料9万吨，机沙1万吨） |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2018.10 | 开工建设时间 | 2019.2 |  |  |
| 调试时间 | 2023.9 | 验收现场 监测时间 | 2023.9.6-2023.9.7 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 原壶关县 环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 重庆大润环境科学研究院有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 沧州星辉环保设备有限公司 | 环保设施 施工单位 | 沧州星辉环保设备 有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 300万元 | 环保投资总概算 | 35.6万元 | 比例 | 11.87% |
| 实际总投资 | 300万元 | 实际环保投资 | 53万元 | 比例 | 17.7% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014修订），2014年4月24日修订通过，2015年1月1日起实行； （2）《建设项目环境保护管理条例》；（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订） （3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；国环规环评【2017】4号； （4）生态环境部公告2018年第9号公告《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； （5）生态环境部办公厅文件（关于《印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，环办环评函【2020】688号）； （6）《山西省环保厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》晋环许可函【2018】39号； （7）《壶关县浩恒废物回收再生有限公司建筑废弃物综合利用项目环境影响报告表》，重庆大润环境科学研究院有限公司，2018年10月； （8）《关于壶关县浩恒废物回收再生有限公司建筑废弃物综合利用项目环境影响报告表》的批复，壶环发【2018】86号，2018年12月29日； （9）壶关县浩恒废物回收再生有限公司建筑废弃物综合利用项目竣工验收检测报告，河南鑫成环测检测技术有限公司（XCHC2023-00501）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、大气污染物 （1）固定源颗粒物执行标准见表1。 表1 有组织颗粒物排放执行标准一览表 依据; 标准名称; 污染物项目; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排气筒高度m. 环评; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值; 颗粒物; 120; 3.5; 15. 现行 文件; 《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办【2019】9号）; 颗粒物; 10; /; /. （2）厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值要求，颗粒物：1.0mg/m3（周界外浓度最高点）。 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中2类区标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾的管理执行《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年4月修订）等有关规定。危险废物分类按照《国家危险废物名录》（2021版）；临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |

表二

工程建设内容： 项目基本情况： - 壶关县浩恒废物回收再生有限公司位于长治市壶关县黄山乡郑家掌村，占地面积6666平方米，年处理建筑废弃物10万吨（产砂石料9万吨，机沙1万吨），中心坐标：东经113°12′16.6″，北纬36°59′11.22″。 - 2018年10月，委托重庆大润环境科学研究院有限公司编制完成《壶关县浩恒废物回收再生有限公司建筑废弃物综合利用项目环境影响报告表》。2018年12月29日，原壶关县环境保护局以壶环发【2018】86号文件对该项目进行了环评批复。 - 本公司有员工8人，年工作300天，每天8h。 本项目建设一座2400m2的全封闭彩钢结构生产车间，成品堆放在生产车间内；原料即用即取，汽车运输直接进料仓，由于进料时间因素，部分原料暂存于生产车间南侧（大块建筑垃圾），不专设原料堆场。 排污许可证情况： 2023年6月15日，长治市生态环境局壶关分局向该企业发放了排污许可证（证书编号：91140427MA0K622U1Y001Q），有效期为2023年6月15日至2028年6月14日，见附件。 环保行政处罚情况： 本项目一次性建成，从立项至竣工未造成重大环境污染及重大生态破坏；无行政处罚及投诉、责令改正、违法情况。 项目建设内容： - 建设内容详见下表2。 表2 建设项目组成一览表 工程类别; 环评要求建设内容及建设规模; 实际建设内容及建设规模. 主体 工程; 生产车间; 位于厂区南部，1F，建筑面积1000m2，全封闭彩钢结构，主要布置有破碎、筛分生产线一条、休息室、配电室; 位于厂区东部，1F，建筑面积2400m2，全封闭彩钢结构，主要布置有破碎、筛分生产线一条、成品区. 仓储工程; 原料堆场; 位于厂区东北部，面积600m2，地面硬化，露天堆场; 原料即用即取，汽车运输直接进料仓，由于进料时间因素，部分原料暂存于生产车间南侧（大块建筑垃圾），不专设原料堆场. 产品堆场; 位于生产主厂房内，总面积约450m2，按产品种类不同，分区堆放; 与环评要求一致. 公用 工程; 供电系统; 采用单回路电源，从厂区附近郑家掌10KV的高压线接入; 与环评要求一致. 给水系统; 给水水源从郑家掌村供水管网接入，厂内建10m3的循环池一座; 与环评要求一致，洗车废水经10m3沉淀池沉淀后循环使用. 供热系统; 办公宿舍采用空调及电暖器采暖; 员工均为附近居民，未设宿舍，办公区采用电暖器采暖. 排水工程; 排水系统采用雨污分流，生活污水排入旱厕，由当地村民定期运走作农肥，雨水排入雨水沟渠; 与环评要求一致. 辅助 工程; 办公、宿舍; 平房，5间，建筑面积90m2，砖混结构; 员工均为附近居民，，未设宿舍；办公区为5间平房，建筑面积90m2，一侧为砖混，剩余3侧为彩钢结构. 厨房、餐厅; 平房，3间，建筑面积54m2，砖混结构; 员工均为附近居民，未设厨房、餐厅. 浴室; 平房，建筑面积26m2，砖混结构，采用太阳能供热; 未设浴室. 门房; 建筑面积15m2，砖混结构; 建筑面积15m2，彩钢结构. 环保 工程; 废气; 无组织粉尘; - 原料区设挡风抑尘网、块状产品区安装喷淋除尘设施; 原料为大块建筑垃圾，即用即取，汽车运输直接进料仓，由于进料时间因素，部分原料暂存于生产车间南侧，使用雾炮机喷洒抑尘. 对粉状砂料库进行全封闭设计. 在破碎机入料口上方和振动筛落料处安装集气罩（共5处），配备一台风量为30000m3/h的风机，将粉尘收集后送入一座集中式布袋除尘器处理，经15m排气筒排放; 在破碎机入料口上方和振动筛落料处安装集气罩（共5处），配备一台风量为10000m3/h的风机，将粉尘收集后送入一座集中式布袋除尘器处理，经15m排气筒排放. 对输送皮带进行全封闭处理; 与环评要求一致. 厂区道路定时洒水降尘; 进出场道路铺设碎石子，并利用洗车平台对进出厂运输车辆轮胎及车身进行清洗，定时洒水降尘. 食堂 油烟; 油烟净化器（≥60%）; 员工均为附近居民，未设食堂. 水环境; 生活 污水; 生活污水排入旱厕，由当地村民定期运走做农肥; 与环评要求一致. 生产 废水; 设10m3循环水池循环使用，不外排; 与环评要求一致。洗车废水经10m3沉淀池沉淀后循环使用，不外排. 初期 雨水; 设30m3雨水收集池，初期雨水经雨水收集池沉淀处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排; 与环评要求一致. 固体废物; 生活 垃圾; 设垃圾桶收集垃圾，定期运至环卫部门垃圾指定堆场; 与环评要求一致. 循环池污泥; 沉淀物主要成分为细沙，可掺混于砂料中作为产品外售; 与环评要求一致. 除尘灰; /; 集中收集后作为成品出售. 声环境; 设备 噪声; 选择低噪声设备，对于振动较大的设备采取相应的减震措施，将设备布置于封闭厂房内; 与环评要求一致. 生态; 厂区 绿化; 可利用厂区道路侧及厂内空地进行绿化，面积约300m2; 利用厂区道路侧及厂内空地进行绿化，面积约100m2. 主要生产设备： 现有生产设备见下表： 表3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 给料机; ZSW900×3000; 台; 1. 2; 箱式破碎机; PEV800×1000; 台; 1. 3; 振动筛; 1500×4500; 台; 1. 4; 制砂机; ZT50; 台; 1. 5; 皮带机; 条; 2. 项目变动情况： 本项目工程实际建设与环评要求有变动，具体变动情况如下表： 表4 工程变动情况 工程类别; 环评要求建设内容及建设规模; 实际建设内容及建设规模. 主体 工程; 生产车间; 位于厂区南部，1F，建筑面积1000m2，全封闭彩钢结构，主要布置有破碎、筛分生产线一条、休息室、配电室; 位于厂区东部，1F，建筑面积2400m2，全封闭彩钢结构，主要布置有破碎、筛分生产线一条、成品区. 仓储工程; 原料堆场; 位于厂区东北部，面积600m2，地面硬化，露天堆场; 原料即用即取，汽车运输直接进料仓，由于进料时间因素，部分原料暂存于生产车间南侧（大块建筑垃圾），不专设原料堆场. 公用 工程; 供热系统; 办公宿舍采用空调及电暖器采暖; 员工均为附近居民，未设宿舍，办公区采用电暖器采暖. 辅助 工程; 办公、宿舍; 平房，5间，建筑面积90m2，砖混结构; 员工均为附近居民，，未设宿舍；办公区为5间平房，建筑面积90m2，一侧为砖混，剩余3侧为彩钢结构. 厨房、餐厅; 平房，3间，建筑面积54m2，砖混结构; 员工均为附近居民，未设厨房、餐厅. 浴室; 平房，建筑面积26m2，砖混结构，采用太阳能供热; 未设浴室. 门房; 建筑面积15m2，砖混结构; 建筑面积15m2，彩钢结构. 环保 工程; 废气; 无组织粉尘; - 原料区设挡风抑尘网、块状产品区安装喷淋除尘设施; 原料为大块建筑垃圾，即用即取，汽车运输直接进料仓，由于进料时间因素，部分原料暂存于生产车间南侧，使用雾炮机喷洒抑尘. 对粉状砂料库进行全封闭设计. 在破碎机入料口上方和振动筛落料处安装集气罩（共5处），配备一台风量为30000m3/h的风机，将粉尘收集后送入一座集中式布袋除尘器处理，经15m排气筒排放; 在破碎机入料口上方和振动筛落料处安装集气罩（共5处），配备一台风量为10000m3/h的风机，将粉尘收集后送入一座集中式布袋除尘器处理，经15m排气筒排放. 厂区道路定时洒水降尘; 进出场道路铺设碎石子，并利用洗车平台对进出厂运输车辆轮胎及车身进行清洗，定时洒水降尘. 食堂 油烟; 油烟净化器（≥60%）; 员工均为附近居民，未设食堂. 固体废物; 除尘灰; /; 集中收集后作为成品出售. 生态; 厂区 绿化; 可利用厂区道路侧及厂内空地进行绿化，面积约300m2; 利用厂区道路侧及厂内空地进行绿化，面积约100m2. 根据国家环保局文件（污染影响类建设项目重大变动清单（试行）环办环评函【2020】688号）有关规定，上述文件内容不属于重大变动，可进行竣工环境保护验收管理。

原辅材料消耗及水平衡： 原料及能源使用情况见下表： 表5 原辅材料及资源使用一览表 序号; 原材料名称; 单位; 消耗量. 1; 建筑垃圾; t/a; 100000. 2; 水; m3/a; 3000. 3; 电; 万kwh/a; 80. 水平衡： （1）给水 ①生活用水 本公司有员工8人，不设食堂。平均用水量为30L/人·天，则每天日常生活用水量为0.24m3/d。 ②生产用水 生产用水主要包括雾炮机喷洒水及车辆清洗用水。雾炮机喷洒水用水量约为2m3/d，3000m3/a；洗车废水为0.5m3/d。 ③绿化用水 绿化面积 100m2，用水量按照 1L/m2·d 进行计算，用水量为0.1m3/d，30 m3/a。 （2）排水 0.048 0.5 生活用水 雾炮机喷洒水抑尘 旱厕 0.24 2 新鲜水 洗车废水 沉淀池 回用洗车 0.4 0.192 2.74 0.1 2 本项目喷洒水、绿化用水全部蒸发，不外排；生活污水排入旱厕，熟化后肥田，生活用水量为0.24m3/d，排水量按80%计算，则排水量为0.192m3/d；洗车废水经沉淀池沉淀（10m3）处理后循环使用，不外排。 图1 项目水平衡图（m3/d）

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） ## 1、主要工艺流程及产污环节图如下： ## 本项目主要是将建筑垃圾破碎、筛分后制作成为不同粒径的砂石料，进行回收利用，整个工艺均为简单的物理加工过程，项目原料入场前已进行分选，去除废金属、废塑料、废木材等，入场原料粒径约10-30cm。 ## 原料运输：本项目所需原料为城市拆迁建筑垃圾，主要为混凝土块、碎石块、砖瓦碎块、废砂浆等拆迁废料等，不涉及化工厂及有毒有害化学品储存仓房拆迁垃圾。建筑垃圾采用汽车运输至厂区原料堆场，进厂后不进行清洗。 ## 给料：建筑垃圾经给料机将原料送入箱式破碎机进行破碎。原料进入箱式破碎机内破碎，对粒径大的原料进行选择性初步机械破碎，破碎后物料经皮带输送进行筛分。 ## 振动筛分：经箱式破碎机破碎后的建筑垃圾经皮带传送进入振动筛进行筛分，筛分后的物料中粒径按不同粒径分别送入砂石料堆场。 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 图2 生产工艺流程及产污环节图

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） ## 本项目主要污染源、污染物处理和排放如下： ## 1、废气 ## （1）给料工序粉尘：给料期通过雾炮机喷洒抑尘； ## （2）破碎、筛分工序粉尘：破碎机置于地下，全封闭，破碎机、振动筛上方分别设集尘罩，粉尘经1套布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放； ## （4）皮带运输过程产生的粉尘：皮带输送在全封闭生产车间，并且再次进行了封闭； ## （5）成品堆存粉尘：在全封闭生产车间内，使用雾炮机喷洒抑尘； ## （6）道路运输扬尘：进出场道路铺设碎石子，并利用洗车平台对进出厂运输车辆轮胎及车身进行清洗。 ## 2、水污染物排放及治理措施 ## （1）车辆清洗废水：经沉淀后回用于厂区抑尘洒水，不外排； ## （2）初期雨水：经雨水收集池沉淀处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排； ## （3）生活污水：排入旱厕，熟化后用于周围农田施肥。 ## 3、固体废物排放及治理措施 ## （1）沉淀池产生的泥渣：沉淀物主要成分为细沙，产生量约为 4.2t/a，可掺混于砂料中作为产品外售； ## （3）除尘器产生的除尘灰：产量约15.86t/a，集中收集后作为成品出售； ## （4）生活垃圾：企业共有员工8人，生活办公垃圾按照平均 0.5kg/人·天计，产生的生活垃圾为1.2t/a。厂区设若干垃圾桶收集，生活垃圾定期运至环卫部门垃圾指定堆场统一处理。 ## 4、噪声排放及治理措施 ## 本项目主要产噪设备为破碎机、振动筛、给料机等。对产生振动噪声的设备将其置于厂房内，采取隔声、消声、基础减震、加强设备维护保养等措施减少噪声传播。 # 固定源废气监测点位图： 图3 破碎、筛分废气监测点位示意图 无组织废气监测点位图： 图4 无组织废气监测点位示意图 噪声监测点位图： 图4 厂界噪声监测点位示意图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 建设项目环境影响报告表主要结论： ## 综上所述，壶关县浩恒废物回收再生有限公司建筑废弃物综合利用项目符合国家和山西省产业政策的要求，在严格采取本环评规定的环保措施后，各项污染物可以做到长期稳定达标排放，对区域环境质量影响较小，厂址选择可行，工程采用成熟的生产设备和生产工艺，体现了清洁生产原则，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 表6 环境影响报告表要求与实际建设情况一览表 类型; 排放源; 污染物; 环评要求建设内容及建设规模; 实际建设内容及建设规模. 废气; 原料区; 粉尘; - 原料区设挡风抑尘网、块状产品区安装喷淋除尘设施; 原料为大块建筑垃圾，即用即取，汽车运输直接进料仓，由于进料时间因素，部分原料暂存于生产车间南侧，使用雾炮机喷洒抑尘. 砂料库; 粉尘; 对粉状砂料库进行全封闭设计. 破碎机、振动筛; 粉尘; 在破碎机入料口上方和振动筛落料处安装集气罩（共5处），配备一台风量为30000m3/h的风机，将粉尘收集后送入一座集中式布袋除尘器处理，经15m排气筒排放; 在破碎机入料口上方和振动筛落料处安装集气罩（共5处），配备一台风量为10000m3/h的风机，将粉尘收集后送入一座集中式布袋除尘器处理，经15m排气筒排放. 皮带输送; 粉尘; 对输送皮带进行全封闭处理; 与环评要求一致. 运输道路; 扬尘; 厂区道路定时洒水降尘; 进出场道路铺设碎石子，并利用洗车平台对进出厂运输车辆轮胎及车身进行清洗，定时洒水降尘. 食堂 油烟; 油烟; 油烟净化器（≥60%）; 员工均为附近居民，未设食堂. 水环境; 生活 污水; SS、COD、BOD5、氨氮等; 生活污水排入旱厕，熟化后用于周围农田施肥; 与环评要求一致. 生产 废水; SS、COD; 设10m3循环水池循环使用，不外排; 与环评要求一致。洗车废水经10m3沉淀池沉淀后循环使用，不外排. 初期 雨水; SS、COD; 设30m3雨水收集池，初期雨水经雨水收集池沉淀处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排; 与环评要求一致. 固体废物; 职工 生活; 生活 垃圾; 设垃圾桶收集垃圾，定期运至环卫部门垃圾指定堆场; 与环评要求一致. 循环池; 循环池污泥; 沉淀物主要成分为细沙，可掺混于砂料中作为产品外售; 与环评要求一致. 除尘器; 除尘灰; /; 集中收集后作为成品出售. 声环境; 设备 噪声; 噪声; 选择低噪声设备，对于振动较大的设备采取相应的减震措施，将设备布置于封闭厂房内; 与环评要求一致. 生态; 厂区 绿化; 可利用厂区道路侧及厂内空地进行绿化，面积约300m2; 利用厂区道路侧及厂内空地进行绿化，面积约100m2.

审批部门审批决定： 2018年12月29日，原壶关县环境保护局以壶环发【2018】86号文件对该项目进行了批复。批复内容如下： 一、该项目位于壶关县黄山乡郑家掌村西约1.1km处，项目占地面积6666m2。项目总投资 300万元，环保投资35.6万元，壶关县发展和改革局以壶发改审发〔2018〕83号文对该项目进行备案。按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、污染防治措施要求，从环境保护角度分析，项目可行。 二、项目建设和运行过程中，必须对照《报告表》逐一落实各项环境保护对策措施，并重点做好以下工作： （一）严格落实各项大气污染防治措施。原料堆场设挡风抑尘网、砂料堆场全封闭；原料、成品输送带全封闭；破碎机入料口和振动筛落料处分别设集气罩，废气收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，运输车辆进出场清洗，加盖篷布封闭运输；食堂设置油烟净化器。 （二）落实水污染防治措施。初期雨水经雨水收集池收集处理；车辆清洗废水沉淀后循环使用；经隔油池处理的食堂废水和生活污水排入厂区旱厕。 （三）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，车间隔声，减震基础。 （四）合理处置各种固废。沉淀池污泥作为砂料出售；厂区内设垃圾桶收集生活垃圾，定时清运至环卫部门指定地点合理处理。 三、你公司必须确保本项目污染物排放量满足壶环函〔2018〕126号文核定的总量控制指标：粉尘0.9吨/年。 四、项目实施必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后按规定程序进行竣工环境保护验收。 五、壶关县环境监察大队负责该项目的环境保护现场监督管理工作。 表7 环评批复要求与实际完成情况一览表 序号; 内容; 实际完成情况. 1; 该项目位于壶关县黄山乡郑家掌村西约1.1km处，项目占地面积6666m2。项目总投资 300万元，环保投资35.6万元，壶关县发展和改革局以壶发改审发〔2018〕83号文对该项目进行备案。按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、污染防治措施要求，从环境保护角度分析，项目可行; /. 2; 严格落实各项大气污染防治措施。原料堆场设挡风抑尘网、砂料堆场全封闭；原料、成品输送带全封闭；破碎机入料口和振动筛落料处分别设集气罩，废气收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，运输车辆进出场清洗，加盖篷布封闭运输；食堂设置油烟净化器; 原料为大块建筑垃圾，即用即取，汽车运输直接进料仓，由于进料时间因素，部分原料暂存于生产车间南侧，使用雾炮机喷洒抑尘；成品存放在全封闭生产车间内，利用雾炮机喷洒抑尘；员工均为附近居民，未设食堂；其余与批复要求一致. 落实水污染防治措施。初期雨水经雨水收集池收集处理；车辆清洗废水沉淀后循环使用；经隔油池处理的食堂废水和生活污水排入厂区旱厕; 员工均为附近居民，未设食堂，无食堂废水；其余与批复要求一致. 落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，车间隔声，减震基础; 与批复要求一致. 合理处置各种固废。沉淀池污泥作为砂料出售；厂区内设垃圾桶收集生活垃圾，定时清运至环卫部门指定地点合理处理; 与批复要求一致. 3; 你公司必须确保本项目污染物排放量满足壶环函〔2018〕126号文核定的总量控制指标：粉尘0.9吨/年; 颗粒物排放量为0.127t/a，满足壶环函〔2018〕126号文核定的总量控制指标：粉尘0.9吨/年. 4; 项目实施必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后按规定程序进行竣工环境保护验收; /. 5; 壶关县环境监察大队负责该项目的环境保护现场监督管理工作; /.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 委托河南鑫成环测检测技术有限公司于2023年9月6日-2023年9月7日对该项目进行了验收监测，并出具了编号为XCHC2023-00501监测报告。 为确保本次监测数据准确、可靠、代表性强，依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-200）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等有关规定，我公司对监测全程序进行质量控制： （1）监测人员全部持证上岗； （2）监测所用仪器全部经计量部门检定合格且在有效期内； （3）在监测前对现场采样仪器进行相应的校准； （4）根据上报质控数据对监测数据进行了“三校、三审”。 表8 监测人员上岗证号表 采样人员; 杨阳（上岗证号：豫鑫检20230704） 黄满昌（上岗证号：豫鑫检20230701）. 监测人员; 张成龙（上岗证号：豫鑫检20230108） 殷允凯（上岗证号：豫鑫检20230109）. 表9 监测分析方法及检测仪器一览表 检测 类别; 项目; 检测分析方法名称及来源; 检测分析仪器 及型号; 仪器编号; 校定/校准有限日期; 检出限. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996及修改单; 大流量烟尘（气）测试仪（20代）YQ3000-D型; XCHC-511; 2024.8.31; /. 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 大流量烟尘（气）测试仪（20代）YQ3000-D型; XCHC-511; 2024.8.31; 1.0 mg/m3. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法HJ1263-2022; 恒温恒流大气颗粒物采样器MH1205型、电子天平AUW120D; XCHC-503 XCHC-504 XCHC-505 XCHC-506 HCHC-507; 2024.8.31; 7 μg/m3. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; AWA5688型 多功能声级计; XCHC-513; 2024.8.31; /. 表10 废气检测仪器校准结果一览表 校准日期; 仪器名称; 仪器编号; 校准流量计读数（L/min）; 仪器显示值（L/min）; 相对误差; 允许误差（%）; 校准结果. 检测前; 检测后; 检测前; 检测后. 2023.09.06; 大流量烟尘（气）测试仪（20代）YQ3000-D型; XCHC-511; 19.8; 20.1; 20; -1.00; 0.50; ±2.0; 合格. 30.3; 30.1; 30; 1.00; 0.33; 合格. 49.7; 50.1; 50; -0.60; 0.20; 合格. 2023.09.07; 20.2; 19.7; 20; 1.00; -1.50; ±2.0; 合格. 29.6; 30.2; 30; -1.33; 0.67; 合格. 50.4; 50.6; 50; 0.80; 1.20; 合格. 2023.09.06; 恒温恒流大气颗粒物采样器MH1205型; XCHC-503; 100.1; 100.2; 100; 0.10; 0.20; ±2.0; 合格. XCHC-504; 99.8; 100.1; 100; -0.20; 0.10; ±2.0; 合格. XCHC-505; 100.3; 99.7; 100; 0.30; -0.30; ±2.0; 合格. XCHC-506; 99.6; 99.8; 100; -0.40; -0.20; ±2.0; 合格. XCHC-507; 100.1; 100.3; 100; 0.10; 0.30; ±2.0; 合格. 2023.09.07; XCHC-503; 99.8; 100.1; 100; -0.20; 0.10; ±2.0; 合格. XCHC-504; 100.2; 100.4; 100; 0.20; 0.40; ±2.0; 合格. XCHC-505; 100.2; 99.5; 100; 0.20; -0.50; ±2.0; 合格. XCHC-506; 100.3; 100.2; 100; 0.30; 0.20; ±2.0; 合格. XCHC-507; 99.7; 99.6; 100; -0.30; -0.40; ±2.0; 合格. 表11 声级计校准结果表 仪器名称; AWA5688型多功能声级计. 仪器编号; XCHC-513. 校准日期; 2023.09.06; 2023.09.07. 标准声源dB(A); 94; 94. 检测前校准示值dB(A); 93.8; 93.8. 检测后校准示值dB(A); 93.8; 93.8. 前后校准示值差dB(A); 0; 0. 允许偏差范围dB(A); ±0.5; ±0.5. 评论; 合格; 合格. 表12 监测质量控制数据及统计结论一览表 监测项目 及类别; 样品 编号; 原始重量（g）; 采样前称重(g); 采样后称重(g); 允许偏差（%）; 结果. 颗粒物 （无组织废气）; 标膜-1; 0.4573; 0.4570; 0.4572; ±0.0005; 合格. 标膜-2; 0.4633; 0.4631; 0.4635; 合格. 表13 监测质量控制数据及统计结论一览表 样品 编号; 采样前 称重（g）; 采样后 称重（g）; 增重（g）; 浓度mg/m3; 排放 限值mg/m3; 质控标准 mg/m3; 结果. 2023-00501 QYKB1; 19.23756; 19.23772; 0.00016; 0.18; 10; ≦1.0; 合格. 2023-00501 QYKB1; 17.29263; 17.29276; 0.00013; 0.14; 10; ≦1.0; 合格.

表六

验收监测内容： 委托河南鑫成环测检测技术有限公司于2023年9月6日-2023年9月7日对该项目进行了验收监测，并出具了编号为XCHC2023-00501监测报告。河南鑫成环测检测技术有限公司具有检验检测机构资质认定证书、环境监测业务能力认定证书（见附件）。监测内容如下： 固定污染源废气、无组织废气监测内容见下表： 表14 污染物监测内容一览表 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 有组织废气; 布袋除尘器排放口 进出口; 颗粒物; 3次/天，监测2天. 无组织废气; 厂界上风向设1个点，下风向设4个监控点; 颗粒物; 4次/天，监测2天. 噪声; 厂界四周; Leq、L10、L50、L90; 昼夜各1次，监测2天.

表七

验收监测期间生产工况记录： 本次项目竣工验收监测期间况在83.1%以上，监测期间，该项目各种设备运转良好。 表15 验收监测期间工况表 监测日期; 产品; 设计工况; 实际工况; 负荷. 2023.9.6; 砂石料、机沙; 333.3t/d; 280t/d; 84.0%. 2023.9.7; 333.3t/d; 277t/d; 83.1%.

验收监测结果： 表16 布袋除尘器废气排放口监测结果 监测日期; 监测频次; 布袋除尘器进口; 布袋除尘器出口; 除尘效率(%). 标态排气量 (Nm3/h); 实测浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 标态排气量 (Nm3/h); 实测浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 9.6; 1; 10754; 553.3; 5.95; 12911; 4.2; 5.42×10-2; 99.1. 2; 11526; 547.2; 6.31; 14152; 3.8; 5.38×10-2; 99.1. 3; 10890; 543.6; 5.92; 13526; 4.3; 5.82×10-2; 99.0. 平均值; 11057; 548.0; 6.06; 13530; 4.1; 5.54×10-2; 99.1. 9.7; 4; 10972; 575.1; 6.31; 12846; 3.7; 4.75×10-2; 99.2. 5; 11630; 566.0; 6.58; 14224; 4.0; 5.69×10-2; 99.1. 6; 11574; 571.2; 6.61; 13636; 3.4; 4.64×10-2; 99.3. 平均值; 11392; 570.8; 6.50; 13569; 3.7; 5.03×10-2; 99.2. 标准; 环评要求执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中二级标准限值，颗粒物120mg/m3，排放速率3.5kg/h；同时要满足现在《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》长气防办【2019】9号）文要求，颗粒物10mg/m3. 结论; 达标. 表17 厂界无组织废气颗粒物浓度监测结果 监测时间; 监测项目; 监测频次; 参照点; 监控点; 最大值. 0#; 1#; 2#; 3#; 4#. 9.6; 颗粒物; 1; 0.342; 0.638; 0.656; 0.673; 0.662; 0.673. 2; 0.355; 0.627; 0.641; 0.656; 0.651; 0.656. 3; 0.348; 0.644; 0.648; 0.648; 0.647; 0.648. 4; 0.337; 0.632; 0.664; 0.675; 0.655; 0.675. 9.7; 1; 0.363; 0.629; 0.672; 0.648; 0.647; 0.672. 2; 0.344; 0.633; 0.661; 0.661; 0.670; 0.670. 3; 0.359; 0.657; 0.682; 0.652; 0.653; 0.682. 4; 0.347; 0.646; 0.656; 0.658; 0.663; 0.663. 最大值; 0.682. 标准; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值要求，颗粒物1.0mg/m3. 结论; 达标. 表18 厂界噪声监测结果表 测点名称; 监测时间; 结果值dB（A）. 昼间; 夜间. Leq; L10; L50; L90; Leq; L10; L50; L90. 东厂界外1m处; 9.6; 54.5; 58.0; 53.2; 46.6; 45.3; 48.0; 43.8; 41.8. 西厂界外1m处; 53.3; 56.4; 52.0; 46.4; 45.3; 47.4; 44.4; 42.6. 南厂界外1m处; 58.1; 62.2; 55.0; 46.0; 47.1; 49.4; 45.8; 43.8. 北厂界外1m处; 55.2; 58.0; 54.2; 48.2; 45.5; 47.2; 44.4; 43.0. 东厂界外1m处; 9.7; 52.3; 55.6; 50.6; 45.4; 44.2; 45.4; 43.0; 41.8. 西厂界外1m处; 52.9; 56.6; 49.4; 44.8; 44.1; 45.8; 42.6; 40.8. 南厂界外1m处; 54.6; 57.2; 53.8; 49.8; 47.2; 50.0; 45.6; 42.4. 北厂界外1m处; 53.9; 57.4; 52.6; 48.4; 44.5; 46.0; 43.8; 41.6. 标准限值; 60; /; /; /; 50; /; /; /. 总量符合性分析： 原壶关县环境保护局下达了《关于壶关县浩恒废物回收再生有限公司建筑废弃物综合利用项目污染物排放总量指标的批复》，（壶环函〔2018〕126号），污染物排放量见下表： 表19 工程污染物排放量 污染物名称; 粉尘. 总量指标（t/a）; 0.9. 排放总量（t/a）; 0.127. 根据监测报告，破碎机、筛分机布袋除尘器废气排气筒平均排放速率为5.285×10-2kg/h，全年工作300天，按满负荷每天8小时计，则粉尘排放量为： 5.285×10-2×300×8=126.84kg/a≈0.127t/a 本工程排放总量粉尘为0.127t/a，满足总量指标批复。

表八

验收监测结论： 壶关县浩恒废物回收再生有限公司建筑废弃物综合利用项目基本按照环境影响评价报告表及壶环发【2018】86号批复要求建成。布袋除尘器废气监测期间去除效率为99%以上，达到环评要求。 - 2、通过对项目现场检查，环保设施的完成率及投运率均达到了环保要求，较严格执行了“三同时”制度，并按照规定接受环保主管部门对该项目的监督检查。 - 3、从监测结果来看： - （1）破碎机、筛分机布袋除尘器排放口颗粒物排放浓度为3.4-4.3mg/m3，排放速率为4.64×10-2-5.82×10-2kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中二级标准限值要求，颗粒物120mg/m3，排放速率3.5kg/h；同时满足《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办【2019】9号）要求，颗粒物：10mg/m3。 - （2）无组织颗粒物排放浓度最大值为0.682mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值要求，颗粒物：1.0mg/m3。 - （3）本项目厂界噪声排放昼间在52.3-58.1dB(A)之间，夜间44.1-47.2dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1工业企业厂界环境噪声排放限值的2类标准，昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)。 - （4）本项目粉尘排放量0.127t/a，符合原壶关县环境保护局以壶环函〔2018〕126号文件对该项目总量批复的要求，粉尘：0.9t/a。 - 4、本项目生产用水全部蒸发和利用，无生产废水外排；生活污水排入旱厕，熟化后用于周围农田施肥；洗车废水经沉淀后循环使用，不外排；初期雨水经雨水收集池沉淀处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排。 - 5、本项目沉淀池产生的泥渣主要成分为细沙，掺混于砂料中作为产品外售除尘灰集中收集后作为成品出售；厂区设若干垃圾桶收集，生活垃圾定期运至环卫部门垃圾指定堆场统一处理。 - 6、本项目环境影响报告表经批准后，建设内容未发生重大变动。 - 7、本项目建设过程中无重大环境污染治理未完成或造成重大生态破坏未恢复的事项。 - 8、 2023年6月15日，长治市生态环境局壶关分局向该企业发放了排污许可证（证书编号：91140427MA0K622U1Y001Q），有效期为2023年6月15日至2028年6月14日，见附件。 - 9、本项目一次性建成投产，无分期建设。 - 10、验收报告的基础资料数据真实，结论明确、合理。 - 11、本项目不存在其他环境保护法律法规规定的不得通过环境保护验收情况。 - 综上所述，该企业环保设施运行正常，从本次验收监测及现场检查结果来看，本项目具备了环境保护竣工验收条件。